附2

杉城镇辖区内高铁环境安全隐患排查整治进展表

| 序 号 | 高铁 线路 | 铁路 里程 | 问题 类别 | 问题概况 | 所属村 | 详细地址 | 责任人 | 完成 时限 | 当前工作进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌福线 | K264+395 | 硬飘 浮物 | 昌福线K264+395八里村二号隧道进口下行侧距路堤外侧10m处（该处铁路安保区为12m），当地村民私自搭盖彩钢瓦养鸡棚（长15m、宽15m、高2m，面积225㎡），此处高于轨面约1.5m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十一条规定 | 胜二 | 多仕坑路尽头隧道口边养鸡棚 | 高德和 邓永平 | 12月30日 |  |  |
| 2 | 昌福线 | k262+500 | 轻飘 浮物 | 昌福线k262+500处，三里村桥下有塑料大棚2处,蔬菜大棚长约30m、宽约8m、高2m，面积约300㎡, 距离桥梁外侧30m，低于桥梁约25m,位于安全保护区外，该处安全保护区为20m。无加固措施。存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患 | 胜二 | 松光路直走至高架桥下菜园 | 高德和 邓永平 | 12月30日 |  |  |
| 3 | 昌福线 | K261+546-K261+513 | 轻飘 浮物 | 昌福线K261+546-K261+513处三里村桥梁下方有石棉瓦彩钢瓦搭建的棚子长约15m、宽约10m、高2m、面积约180㎡的石棉瓦杂物间。杂物间边上有悬挂的蓝色塑料膜围成，高2.5m，长15m，面积约37.5㎡，杂物间前方有黑色防晒网两处，长20m，宽3m，面积约60㎡。位于铁路高架桥下30m，距离桥梁外侧25m，位于铁路安保区外，该处安全保护区为20m。存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 胜二 | 松光路直走至高架桥下石棉瓦平房 | 高德和 邓永平 | 12月30日 |  |  |
| 4 | 昌福线 | K262+918 | 轻飘 浮物 | 昌福线K262+918八里村朱熹特大桥桥下，存在一处防尘网及塑料膜混搭的蔬菜大棚长约30m、宽约8m、高2m、面积约300㎡的蔬菜大棚两处；以及有一处长约10m、宽约10m，面积约100㎡，用废弃的电动车遮雨棚围起来的菜园，距离桥梁外侧约50m，低于桥梁30m，位于安保区外，该处安全保护区为15m。存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 胜二 | 松光路直走至高架桥下两黑色大棚 | 高德和 邓永平 | 12月30日 |  |  |
| 5 | 昌福线 | K263+656 | 硬飘 浮物 | 昌福线K263+656朱溪大桥1～4号墩上行侧距桥梁外侧30～50m处（该处铁路安保区为12m），当地村民搭盖彩钢瓦棚修理厂（长40m、宽8m、高5m，面积320㎡），此处梁高约11m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 胜二 | 205省道京福石油加油站对面斜坡半坡处 | 高德和 邓永平 | 12月30日 |  |  |
| 6 | 昌福线 | K263+656 | 硬飘 浮物 | 昌福线K263+656朱溪大桥1～4号墩上行侧距桥梁外侧30m处（该处铁路安保区为12m），有一座彩钢瓦汽车修理厂（长40m、宽8m、高5m，面积320m²），此处梁高50m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 胜二 | 205省道京福石油加油站对面斜坡半坡处 | 高德和 邓永平 | 12月30日 |  |  |
| 7 | 昌福线 | K263+680 | 硬飘 浮物 | 昌福线K263+680朱溪大桥4～5号墩上行侧距桥梁外侧20～30m处（该处铁路安保区为12m），村民搭建两间彩钢瓦棚存放杂物（长15m、宽5m、高5m，面积75m²及长5m、宽3m、高2.5m，面积15m²），此处梁高50m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 胜二 | 205省道京福石油加油站对面斜坡坡顶处 | 高德和 邓永平 | 12月30日 |  |  |
| 8 | 昌福线 | K260+760 | 硬飘 浮物 | 昌福线K260+760北溪特大桥9～11号墩下行侧距桥梁外侧20m处（该处铁路安保区为12m），有一处彩钢瓦房（长50.0m、宽10.0m、高7m，面积500㎡），此处梁高约42m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 红光 | 看守所对面彩钢瓦大棚 | 高德和 李春梅 | 12月30日 |  |  |
| 9 | 昌福线 | K260+730 | 硬飘 浮物 | 昌福线K260+730北溪特大桥8～10号墩上行侧距桥梁外侧右侧13m处（该处铁路安保区为12m），食品加工厂搭盖彩钢瓦棚（长40m、宽30m、高7m，面积1200平m），此处梁高约51m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 红光 | 看守所对面高架桥下食品厂仓库 | 高德和 李春梅 | 12月30日 |  |  |
| 10 | 昌福线 | K261+000 | 硬飘 浮物 | 昌福线K261+000北溪特大桥17～19号墩上行侧距桥梁外侧50m处（该处铁路安保区为12m），当地沙场搭盖彩钢瓦棚（长30m、宽4m、高9m，面积120㎡），此处梁高约37～44m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 红光 | 烈士陵园高架桥下采砂厂 | 高德和 李春梅 | 12月30日 |  |  |
| 11 | 昌福线 | K261+355 | 硬飘 浮物 | 昌福线K261+355北溪大桥0～1号墩下行侧距桥梁外侧30m处（该处铁路安保区为12m），当地村民搭盖彩钢瓦棚（长7m、宽3m、高2m，面积21㎡），此处梁高约15m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 红光 | 白蚁坑高架桥下内侧 | 高德和 李春梅 | 12月30日 |  |  |
| 12 | 昌福线 | K261+355 | 硬飘 浮物 | 昌福线K261+355北溪特大桥0～1号墩上行侧距桥梁外侧50m处（该处铁路安保区为12m），有一处彩钢瓦棚（长30m、宽4m、高2m，面积120㎡），此处梁高约17m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 红光 | 白蚁坑高架桥下外侧 | 高德和 李春梅 | 12月30日 |  |  |
| 13 | 昌福线 | K260+633 | 硬飘 浮物 | 昌福线K260+633北溪特大桥5～7号墩下行侧距桥梁外侧90m处（该处铁路安保区为12m），中铁十八局三公司搭建一处废弃彩钢瓦房（长30m、宽3.5m、高2.5m，面积105㎡），此处梁高55m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路界限的安全隐患。 | 红光 | 看守所对面 | 高德和 李春梅 | 12月30日 |  |  |
| 14 | 昌福线 | K254+800 | 硬飘 浮物 | 昌福线K254+800南溪村大桥福端桥台上行侧距桥梁外侧24m处（该处铁路安保区为20m），泰宁县杉城镇南溪村村民搭建烤烟房（长15m、宽12m、房高4m，面积180m²），此处梁高5m，烤烟房四墙为土墙，房顶为彩钢瓦，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 南溪 | 南溪隧道口村民烤烟房 | 卢树仁 谢辉平 | 12月30日 |  |  |
| 15 | 昌福线 | K269+070 | 硬飘 浮物 | 昌福线K269+070黄溪大桥2号墩上行侧距桥梁外侧25m处（该处铁路安保区为20m），泰宁县杉城镇东石村村民搭建一间简易烤烟房(长10m、宽4m、高7m，面积40m²），此处梁高28m，烤烟房四墙为土墙，房顶为石棉瓦，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。 | 东石 | 东石桐树组路口村民烤烟房 | 游丽敏 廖秀梅 | 12月30日 |  |  |
| 16 | 昌福线 | K260+850 | 硬飘 浮物 | 昌福线K260+850北溪特大桥14～15号墩上行侧距桥梁外侧右侧13m处（该处铁路安保区为15m），有一处帆布帐篷（长6.0m、宽4.0m、高2m，面积24㎡），此处梁高约42m，存在大风等恶劣天气刮落后侵入铁路限界的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第三十一条规定 |  |  |  | 12月30日 |  |  |
| 17 | 昌福线 | K258+700m～K258+760 | 违建 违占 | 昌福线K258+700～K258+760泰宁站站台高架桥，地方村民采用彩钢板围墙圈地，擅自在铁路桥下铁路用地和安保区内下堆放建筑垃圾、混凝土搅拌机。堆放面积长约30m、宽25m。存在车辆碰撞和火灾的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第七条和第三十条的规定。 |  |  |  | 12月30日 |  |  |