- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程

建设单位（盖章）：福建水投集团泰宁水务有限公司

编制日期：          2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-350429-04-01-274147 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 福建省三明市泰宁县朱口镇、新桥乡、杉城镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | 新桥水厂：117°05'44.142"E；27°02'24.153"N； 朱口水厂：117°15'49.034"E；26°58'32.4389"N； 泰宁县第二水厂：117°08'16.243"E；26°57'17.861"N； |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4610自来水生产和供应 |  | 建设项目 行业类别 | “四十三、水的生产和供应业，94自来水生产和供应461（不含供应工程：不含村庄供应工程）”中“全部” |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泰宁县发展改革和科技局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰发改审批[2023]28号 |
| 总投资（万元） | 一期工程总投资21370.07万元；其中杉城镇中心城区供水片投资为8434.51万元，朱口镇集镇供水片、新桥乡集镇供水片合计总投资为12935.56万元 |  | 环保投资（万元） | 350 |
| 环保投资占比（%） | 2.71% |  | 施工工期 | 2023年9月至2028年8月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）（以下简称“编制指南”）判定：本项目无需设置专项评价。 本项目专项评价设置判定过程见表1.1-1。 - 表1.1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及该项内容；; 不设置专项. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及该项内容；; 不设置专项. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及该项内容; 不设置专项. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及该项内容; 不设置专项. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及该项内容; 不设置专项. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《泰宁县城乡供水一体化规划》 审批机关：泰宁县人民政府 审批文件名称及文号：泰政文[2021]28号。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程涉及的杉城镇中心城区供水片、朱口镇集镇供水片以及新桥乡集镇供水片为《泰宁县城乡供水一体化规划》的组成部分，本项目的建设按照《泰宁县城乡供水一体化规划》的要求进行建设。本项目与《泰宁县城乡供水一体化规划》位置关系详见附图10。 本项目的建设基本实现中心城区大水网连通，各乡镇由镇区向周边村庄延伸供水范围，逐渐形成城乡供水发展新格局。全县供水引入专业化队伍进行统一化管理，通过建设数字水务系统、健全供水工程运行管理机制等，使供水管理水平和供水服务质量提升，以达到同质同服务的城乡供水一体化目标。因此本项目的建设与《泰宁县城乡供水一体化规划》是相符的。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.1产业政策符合性分析 本项目为市政供水工程，根据《产业结构调整指导目录2019年本（2021年修订）》，城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程为鼓励类项目。本项目为城乡供水工程，属于国家鼓励发展的产业。项目的建设符合国家的产业政策。 - 1.2选址合理性分析 本项目改造朱口集镇水厂以及新桥集镇水厂，均在原址上改造，朱口水厂、新桥水厂在第三次国土调查中已明确为市政供水用地，无新增用地，无需重新办理相关用地或用地预审手续，具体工程用地现状说明详见附件四。泰宁县第二水厂用地文件详见附件八。 本项目为供水工程，本项目改造后各水厂排泥水经污泥干化池处理后用于周边林地灌溉，无生活污水外排。本项目无固体废物排放，噪声污染经处理后能够达标排放。本项目无新增用地，不占用自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田。因此本项目建设符合“泰宁县生态环境总体准入要求”，因此本项目选址合理可行。 - 1.3“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目位于泰宁县朱口镇、新桥乡，朱口水厂、新桥水厂在原有用地范围内改造，无新增用地，不占用自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目选址不占用自然与人文景观、集中式饮用水水源地、重要湿地、生态公益林、水土流失敏感区等生态敏感区，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 本项目所在区域大气环境功能属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二类功能区，新桥集镇供水片区域周边为北溪及其支流，环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准、朱口溪及其支流，环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，区域声环境功能属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区；区域环境质量现状较好；具有相应的环境容量。本项目运营期无生产废水、废气排放，不会对周边生态环境产生影响。同时本项目的改建减少生产废水直接排放，对自来水排泥水污泥进行收集并综合利用，能有效改善区域环境。 （3）资源利用上线 本项目用水来至市政管网，用电来至市政供电；项目原材料、水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限，因此，资源的利用符合国家相关要求。 （4）环境负面准入清单 本项目属于供水工程项目，对照《产业准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类和许可准入类中。因此该项目不属于环境准入负面清单的项目。 （5）与《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政［2021］4号）符合性分析 本项目位于泰宁县朱口镇、新桥乡，对照《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》进行分析，项目与三明市生态环境总体准入要求分析详见表1.1-2，与泰宁县生态环境准入要求详见1.1-3： 表1.1-2 与“三明市生态环境总体准入要求”相符性分析 管控类别; 总体管控要求; 项目 符合性. 空间布局约束; 1氟化工产业应集中布局在三明市的吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 2全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染项目。 3. 推进工业园区标准化创建，加快园区雨污水管网系统、污水集中处理设施建设改造。高新技术开发区要严控高污染和高耗水、高排放企业入驻。省级以下工业园区要加快完善污水集中处理设施，实现污水集中处理，达标排放；尚未入驻企业的要同步规划建设污水集中处理设施，确保入驻工业企业投产前同步建成运行污水集中处理设施。 4. 严格控制氟化工行业低水平扩张，三明吉口循环经济产业园(除拟建的三化5万吨氢氟酸生产项目外)、黄砂新材料循环经济产业园、明溪县工业集中区、清流县氟新材料产业园原则上不再新建氢氟酸(企业下游深加工产品配套自用电子级除外)、初级氟盐等产品项目；禁止建设非自用氯氟烃项目。清流县氟新材料产业园不再新增非原料自用的硫酸生产装置。; 符合，本项目属于城乡供水工程，不涉及该项禁止内容. 污染物排放管控; 1. 涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。 2. 严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 3. 氟化工、印染、电镀等行业要实行水污染物特别排放限值。东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。 4. 按照《福建省生态环境厅关于铅锌矿产资源开发活动集中区域执行重点污染物特别排放限值的通告》，在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域(尤溪县、大田县)实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 符合，本项目属于城乡供水工程，无VOCs排放，不涉及上述企业。. 表1.1-3 项目与“泰宁县生态环境总体准入要求”相符性分析 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性分析. 泰宁县一般管 控单元; 一般管 控单元; 空间布局约束; 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。; 本项目属于供水工程项目，无新增永久用地，不占用基本农田、固沙林，不涉该项禁止内容； 符合. 根据表1.1-2、1.1-3分析，本项目与《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知 》（明政［2021］4号）中生态环境准入清单要求相符合。 - 1.4与《泰宁县国家重点生态功能区产业负面清单》符合性 本项目位于泰宁县朱口镇、新桥乡，对照《国民经济行业代码》（2017年），拟建项目属于D4610自来水生产和供应，对照《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单(试行)》（福建省发展和改革委员会，2018年3月），拟建项目不属于限制类和禁止类项目。因此，未列入《泰宁县国家重点生态功能区产业负面清单》。 - 1.5与《泰宁县生态环境功能区划》符合性分析 （1）生态环境功能区划 根据《泰宁县生态环境功能区划》，本项目新桥水厂及配套管网位于泰宁西北部水源涵养生态功能小区（120242902），朱口水厂以及配套管网位于泰宁龙湖-朱口农业生态生态功能小区（120542901），本工程所在区域生态功能区划详见附图11。 （2）与生态功能区划符合性分析 根据《泰宁县生态环境功能区划》（见附图11）及现场踏勘可知，本工程所在区域生态功能区划详见表3.1-1 表3.1-1 与生态功能区划符合性分析 生态功能小区及编码; 范围及面积; 生态功能; 符合性分析. 泰宁西北部水源涵养生态功能小区（120242902）; 新桥乡、上青乡除峨嵋峰小区、上清溪小区外的区域; 主导功能：水源涵养 辅助功能：农业生态和城镇生态环境 生态保育和建设方向：⑴退耕还林，加强封山育林，加快营造水源涵养林、水土保持林和用材林。逐步退耕大于25度以上的坡地，加强现有用材、毛竹林和经济林的抚育管理，严格控制采伐量并采用科学的采伐方式，加强护林防火和病虫害防治，提高森林覆盖率和蓄积量。 ⑵充分发挥山多、林多、竹多的优势，推广山地林、农、牧（猪），山地林、粮（药）立体种植、建立绿色竹笋基地。 ⑶以小流域为单元进行水土治理工作，山、水、田、路综合规划，根据因地制宜，因害设防的原则，针对侵蚀程度和土地利用类型不同采取不同的水土保持措施。通过植物措施、工程措施、农业耕作措施相结合的方式，提高土地利用率，优化土地利用结构。 ⑷建设新桥乡、上青乡政府所在地的垃圾堆放场。; 本项目为城乡供水工程，项目正常运行情况下，基本上无污染物产生，对周边环境的不利影响有限，项目对区域生态环境的影响主要集中在水厂及配水管道施工阶段，在合理设计、尽可能减少地表扰动，严格遵守规范进行施工，加强施工场地环境管理，并采取及时绿化的前提下，项目的设立与该生态功能小区的主导功能、辅助功能以及其它相关任务没有矛盾和冲突之处。由此可见，项目建设与《泰宁县生态功能区划》相协调. 泰宁龙湖-朱口农业生态生态功能小区（120542901）; 龙湖、朱口除上清溪小区以外的区域; 主导功能：农业生态环境 辅助功能：交通干线视域景观生态，小城镇生态环境 生态保育和建设方向：发展优质高效的生态农业，特别是大面积的无公害食品和绿色食品的生产和加工，朱口、龙湖镇区的生态城镇建设，公路的绿色通道建设. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1项目由来 本项目为泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程，根据《泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程可行性研究报告的批复》，泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程共3个供水片，杉城镇中心城区供水片、朱口镇集镇供水片以及新桥乡集镇供水片。建设内容为扩建泰宁县第二水厂1座，规模2.0万t/d，改造水厂2座（其中：朱口集镇水厂5000t/d，新桥集镇水厂2000t/d）；新建配水管道170千米，新建加压泵站2座，新建入户水表17750户。 其中杉城镇中心城区供水片扩建第二水厂，扩建规模2.0万t/d；新建配水管网99.42km，新建加压泵站2座；其建设内容是原《泰宁县第二水源及第二水厂建设改造项目》的组成部分，该工程于2021年4月20日取得《三明市生态环境局关于泰宁县第二水源及第二水厂建设改造项目环境影响报告书的批复》（明环评泰[2021]号），因此本次环评不对其进行重复评价，评价内容主要对朱口镇集镇供水片以及新桥乡集镇供水片进行评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定本项目属于“四十三、“水的生产和供应业”中第94项“自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”名录规定的“全部”类别。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》配水管网属于豁免类，无需编制环境影响评价报告表，因此评价重点为集镇水厂改造工程的环境影响，对配套管网仅进行简单评价（主要是施工期的环境影响以及生态保护措施）。 表2.1-1 项目环境影响评价分类一览表（摘录） 环评类别 项目; 报告书; 报告表; 登记表. 自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）; /; 全部; /. 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）; /; 新建涉及环境敏感区的; 其他. - 2.2项目建设方案 - 2.2.1工程基本情况 （1）项目名称：泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程 （2）建设地点：福建省三明市泰宁县朱口镇、新桥乡 （3）建设性质：改建 （4）建设单位：福建水投集团泰宁水务有限公司 （5）建设内容及规模：泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程共3个供水片，杉城镇中心城区供水片、朱口镇集镇供水片以及新桥乡集镇供水片，因杉城镇中心城区供水片已取得环评批复，本次环评不对其进行重复评价。 朱口镇集镇供水片：改造朱口集镇水厂，供水规模为5000t/d；新建配水管道总长43.424km；新建入户水表4650户；数字水务建设1项。 新桥乡集镇供水片：改造新桥集镇水厂，供水规模为2000t/d；新建配水管道总长7.904km；新建入户水表420户；数字水务建设1项。 （6）劳动定员及工作制度：朱口水厂职工人数共计3人，职工均不住厂，年工作时365天，每日定期加药、巡检；新桥水厂职工人数共计2人，职工均不住厂，年工作时间365天，每日定期加药、巡检。 （7）建设工期：2023年9月至2028年8月，共60个月 （8）总投资：泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程总投资为21370.07万元；其中杉城镇中心城区供水片投资为8434.51万元，本次评价的朱口镇集镇供水片、新桥乡集镇供水片投资预计为12935.56万元。 - 2.2.2项目组成及建设情况 朱口镇集镇供水片： 朱口水厂现状规模为5000m3/d，朱口水厂对现状过滤系统进行改造，增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗设备，增设污泥干化池，工程建设后朱口水厂处理规模与处理工艺不变。具体工程详见下表。 表2.2-1供水工程组成一览表 类别; 项目名称; 现有工程; 改建后工程; 变动情况. 主体工程; 朱口水厂; 取水工程; 水源为钨丝段水库及里家源水库，供水规模为5000m3/d; 水源为钨丝段水库及里家源水库，供水规模为5000m3/d; 依托现有. 输水工程; 现有一条由钨丝段水库及里家源水库至朱口水厂的输水管道; 与现状工程一致; 依托现有. 净水厂工程; 现状供水规模为5000m3/d，现状占地面积2662.5m2。采用“混凝+沉淀+过滤”的净水工艺。; 现状供水规模为5000m3/d，现状占地面积2662.5m2。采用“混凝+沉淀+过滤”的净水工艺，对现状过滤系统进行改造，增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗设备。净水厂总平图详见附图3。; 增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗设备。. 配水管工程; 原有配水管道老化严重; 新建配水管道总长43.424km，新建配水管道走向图详见附图4。; 新建配水管道总长43.424km. 辅助工程; 综合楼; 建设综合楼一座，一层，位于厂区西侧，占地面积60m2。; 与现状工程一致; 依托现有. 加药间; 加药间设置在综合楼右侧，占地15m2; 新建加药间一座，位于地块北侧，占地59.5m2。加药间内增设计量泵以及隔膜计量泵。; 新建加药间一座，位于地块北侧，占地59.5m2. 公用工程; 给水; 自身净水厂出厂给水干管上接出; 与现状工程一致; 依托现有. 排水; 人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。; 与现状工程一致; 依托现有. 供电; 区域电网提供; 与现状工程一致; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 加药间; 原有加药间设置排风扇; 新建加药间设置排风扇; 新建加药间设置排风扇. 废水处理; 生活污水; 人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。; 与现状工程一致; 依托现有. 生产废水; 滤池反冲洗废水及沉淀池排泥水直接排放; 滤池反冲洗废水经回收水池回用于生产，不排放。沉淀池排泥水经污泥干化池处理后上清液用于周边农田及林地灌溉; 新建反冲洗废水回用设备，新建污泥干化池. 噪声控制; 设备运行噪声; 基础减振; 新增设施配套建设减振措施; 污泥处理设施配套建设减振措施. 固废处置; 污泥; 泥水直接排放; 排泥水经污泥干化池处理后，污泥进行综合利用，不外排; 污泥进行综合利用. 生活垃圾; 人员仅定期加药、巡检到厂，无生活垃圾产生; 与现状工程一致; 依托现有工程. 新桥镇集镇供水片： 新桥水厂现状规模为2000m3/d，本次工程新桥水厂对现状过滤系统进行改造，增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗设备，增设污泥干化池，工程建设后新桥水厂处理规模与处理工艺不变。具体工程详见下表。 表2.2-2供水工程组成一览表 类别; 项目名称; 现有工程; 改建后工程; 变动情况. 主体工程; 新桥水厂; 取水工程; 水源为朱家际山涧水，水埠水库为备用水源，供水规模为2000m3/d; 水源为为朱家际山涧水，水埠水库为备用水源，供水规模为2000m3/d; 依托现有. 输水工程; 现有一条由朱家际山涧水至新桥水厂的输水管道; 与现状工程一致; 依托现有. 净水厂工程; 现状供水规模为2000m3/d，现状占地面积1767.9m2。采用“混凝+沉淀+过滤”的净水工艺。; 现状供水规模为2000m3/d，现状占地面积1767.9m2。采用“混凝+沉淀+过滤”的净水工艺，对现状过滤系统进行改造，增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗设备。净水厂总平图详见附图3。; 增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗设备。. 配水管工程; 原有配水管道老化严重; 新建配水管道总长7.904km，净水厂总平图详见附图3。; 新建配水管道总长7.904km. 辅助工程; 综合楼; 建设综合楼一座，一层，位于厂区西侧，占地面积90m2。; 与现状工程一致; 依托现有. 加药间; 加药间设置在综合楼一层，占地60m2; 对现状加药间进行改造，增设计量泵以及隔膜计量泵; 对现状加药间进行改造，增设潜污泵以及隔膜计量泵. 公用工程; 给水; 自身净水厂出厂给水干管上接出; 与现状工程一致; 依托现有. 排水; 人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。; 与现状工程一致; 依托现有. 供电; 区域电网提供; 与现状工程一致; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 加药间; 原有加药间设置排风扇; 与现状工程一致; 依托现有. 废水处理; 生活污水; 人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。; 与现状工程一致; 依托现有. 生产废水; 滤池反冲洗废水及沉淀池排泥水直接排放; 滤池反冲洗废水经回收水池回用于生产，不排放。沉淀池排泥水经污泥干化池处理后上清液用于周边农田及林地灌溉; 新建反冲洗废水回用设备，新建污泥干化池. 噪声控制; 设备运行噪声; 基础减振; 新增设施配套建设减振措施; 污泥处理设施配套建设减振措施. 固废处置; 污泥; 泥水直接排放; 排泥水经污泥干化池处理后，污泥进行综合利用，不外排; 污泥进行综合利用. 生活垃圾; 人员定期巡检，基本无生活垃圾产生; 与现状工程一致; 依托现有工程. - 2.2.3主要设备材料 本项目为城乡供水一体化项目，项目组成主要为集镇水厂、配水管道，本项目主要设备为水厂净水构筑物。 朱口镇集镇供水片： 朱口水厂现状供水规模为5000m3/d，本次改建保留原有的净水构筑物，增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗设备以及污泥干化池，具体设备详见下表。 表2.2-3 朱口水厂改建工程设备一览表 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 厂区管线. 手动蝶阀; DN200，PN=1.0MPa; 铸铁; 台; 2; 配双法兰伸缩器. 电磁流量计; DN250; 钢; 台; 2. 管式静态混合器; DN250; 钢; 台; 1; 带限位接头. 一体化净水设施. 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 一体化净水设施; 5000m³/d; 套; 1. 气水联合反冲洗设备; 套; 1. 清水池. 手动闸阀; DN200; 铸铁; 台; 2. 排泥水处理系统. 污泥干化池; 分四格，单格尺寸为3.0×1.2×2.5（m）. 加药系统. 隔膜计量泵; Q=75L/hH=0.3MPaN=0.30kW; 台; 2; 1用一备. 隔膜计量泵; Q=75L/hH=0.3MPaN=0.30kW; 台; 3; 2用一备. 次氯酸钠储罐; V=10m³; PE; 个; 2. PAC溶液桶; V=5m³N=0.75kW; PE; 个; 2; N=1.5kW. 防毒面具; 套; 2. 抢救设施、工具箱; 套; 1. 耐腐蚀潜污泵; Q=5m³/hH=10mN=2.2kW; 台; 1. 新桥乡集镇供水片： 新桥水厂现状供水规模为2000m3/d，本次改建保留原有的净水构筑物，增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗设备以及污泥干化池，具体设备详见下表。 表2.2-4 新桥水厂改建工程设备一览表 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 厂区管线. 手动蝶阀; DN200，PN=1.0MPa; 铸铁; 台; 2; 配双法兰伸缩器. 电磁流量计; DN250; 钢; 台; 2. 管式静态混合器; DN250; 钢; 台; 1; 带限位接头. 一体化净水设施. 名称; 规格; 材料; 单位; 数量; 备注. 一体化净水设施; 2000m³/d; 套; 1. 气水联合反冲洗设备; 套; 1. 清水池. 手动闸阀; DN200; 铸铁; 台; 2. 排泥水处理系统. 污泥干化池; 分四格，单格尺寸为3.0×1.2×2.5（m）. 加药系统. 隔膜计量泵; Q=75L/hH=0.3MPaN=0.30kW; 台; 2; 1用一备. 隔膜计量泵; Q=75L/hH=0.3MPaN=0.30kW; 台; 3; 2用一备. 次氯酸钠储罐; V=10m³; PE; 个; 2. PAC溶液桶; V=5m³N=0.75kW; PE; 个; 2; N=1.5kW. 防毒面具; 套; 2. 抢救设施、工具箱; 套; 1. 耐腐蚀潜污泵; Q=5m³/hH=10mN=2.2kW; 台; 1. - 2.2.4项目原辅材料 本项目为城乡供水一体化项目，本项目主要由集镇供水配水管道组成，本次原辅材料分析主要针对朱口水厂以及新桥水厂。本项目各集镇水厂主要新增材料主要为水、电、次氯酸钠溶液、碱式氯化铝、聚丙烯酰胺，各原辅材料理化性质详见表2.2-5，新增量详见表2.1-8。 表2.2-5 本项目原辅材料理化性质表 原辅材料; 用途; 性质; 备注. 次氯酸钠溶液; 消毒; 微黄色溶液，有似氯气的气味。熔点(℃)：-6，沸点(℃)：102.2，相对密度(水=1)：1.10，溶解性：溶于水。次氯酸钠不稳定，见光分解，主要用途：用于水的净化，以及用作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺; 使用电解盐水型次氯酸钠发生器通过电解稀盐水产生次氯酸钠溶液. 碱式氯化铝; 混凝剂; 颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而PAC的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域; 6mg/L原水. 聚丙烯酰胺; 絮凝剂; 该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好; 2.25kg/d. 表2.2-6 本项目新增原辅材料一览表 供水分区; 原辅材料; 现有工程年用量（吨）; 新增年用量（吨）; 改建后全厂年用量（吨）; 用途. 朱口水厂; 水; 1.825×106; /; 1.825×106; 原水. 次氯酸钠溶液; 34.53; /; 34.53; 消毒. 碱式氯化铝; 10.95; /; 10.95; 混凝剂. 聚丙烯酰胺; 0.08; /; 0.08; 絮凝剂. 电（万度）; 41.43; /; 41.43. 新桥水厂; 水; 7.3×105; /; 7.3×105; 原水. 次氯酸钠溶液; 13.812; /; 13.81; 消毒. 碱式氯化铝; 4.38; /; 4.38; 混凝剂. 聚丙烯酰胺; 0.032; /; 0.032; 絮凝剂. 电; 16.572; /; 16.572. - 2.2.5劳动定员及工作制度 本项目主要职工来自改建的新桥水厂朱口水厂。 朱口水厂：现有职工人数总计3人，无新增人员，均不住厂。 新桥水厂：现有职工人数总计2人，无新增人员，均不住厂。 - 2.2.6工程占地 朱口镇集镇供水片改建的朱口水厂在原水厂用地范围内进行建设，无新增用地。新桥乡集镇供水片改建的新桥水厂在原水厂用地范围内进行建设，无新增用地，具体详见附件四。 - 2.2.7厂区平面布置 - 2.2.7.1集镇水厂平面布置 （1）朱口水厂平面布置 水厂位于朱口村东南侧的山头，厂坪标高为334m，集镇净水厂保留原净水构筑物，净水工艺保留采用“混凝+沉淀+过滤”"常规一体化净水工艺，仅对其进行更换气水联合反冲洗设备，厂区内新建污泥干化池对排泥水收集干化。整体而言水处理构筑物处理流程较为流畅，受原场地地形限制，该厂区布置较为紧凑，仅满足基本生产需求，具体布置详见附图3。 （2）新桥平面布置 水厂位于新桥村儒家坪西侧的山头，厂坪标高为640m，集镇净水厂保留原净水构筑物，净水工艺保留采用“混凝+沉淀+过滤”"常规一体化净水工艺，仅对其进行更换气水联合反冲洗设备，厂区内新建污泥干化池对排泥水收集干化。整体而言水处理构筑物处理流程较为流畅，受原场地地形限制，该厂区布置较为紧凑，仅满足基本生产需求，具体布置详见附图3。 - 2.2.7.2施工布置情况 本项目朱口水厂、新桥水厂已有进厂道路，输配水管道基本沿道路布置，因此无需新开施工道路。 施工工区：本项目在水厂内各设置一个施工场地，临时占用主体工程占地，配水管道两侧约3.0m范围内作为施工场地区，因此施工场地不另占地。 此外不存在弃渣场(弃方堆放于乡镇自有的垃圾填埋场或作为余方回填周边项目区场平回填)及取土场、办公生活区(采用租赁线路周边居民)等临时设施，土石方挖填采用机械进行施工，覆土采用人工结合机械的方式机械施工。 - 2.2.8土石方平衡 根据本项目可行性研究报告及本项目实际建设情况确定：朱口镇集镇供水片土石方开挖总量为40153m3、回填总量为16208m3，余方23945m3；新桥乡集镇供水片土石方开挖总量为6298m3、回填总量为2601m3，余方3697m3。弃方堆放于乡镇自有的垃圾填埋场或作为余方回填周边项目区场平回填，本项目不设置弃土场。 表2.2-7 项目区供水分区土石方平衡及流向表 单位m3 序号; 供水分区名称; 挖方; 填方; 调入; 调出; 借方; 弃方. 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 1; 朱口镇集镇供水片; 40153; 16208; 23945; 弃方堆放于乡镇自有的垃圾填埋场或作为余方回填周边项目区场平回填，本项目不设置弃土场. 2; 新桥乡集镇供水片; 6298; 2601; 3697. 合计; 46451; 18809; 27642. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.3 项目工艺流程及产排污环节 本项目朱口水厂以及新桥水厂净水工艺一致，具体净水工艺如下。 （1）混合 原水进厂后，混合工艺采用管式静态混合器，在管道内设置的多节固定分流板，使水流成对分流。两种介质不断激烈掺混扩散，达到混合目的。 （2）一体化净水设施 一体化净水设施采用穿孔旋流+斜管沉淀+无阀滤池+气水联合反冲洗设备。 ①穿孔旋流：其进水及出水隔墙的左侧或右侧的上方或下方，各开有孔口（一般为方孔），每室孔口位置的布置需使进水、出水相互错开，使流入的水流形成旋流，从而达到水流同投入的混凝剂能进行絮凝反应过程的絮凝池。 ②斜管沉淀：斜板（斜管）沉淀池，在普通沉淀池的沉淀区内装设一组平行板（或一组方形管道）以缩短沉淀时间，提高沉淀效率的改进型沉淀池。 产污环节：该环节产生沉淀淤泥，抽送至污泥干化池。 ③无阀滤池：是一种控制阀件少，运行自控，不需要另设冲洗水泵或水塔。本次改建后在滤池增设气水联合反冲洗设备。 产污环节：该环节产生的反冲洗废水回用，设备产生噪声。 （3）清水池 清水池，为贮存水厂中净化后的清水，以调节水厂制水量与供水量之间产差额。 （4）加药间 加药间主要包括投加PAC、次氯酸钠。设置综合用房一座，其中下层为加药间和变配电间，上层为办公室及化验室。 产污环节：加药泵产生噪声。 （5）污泥干化池 项目新建污泥干化池，分四格，反冲洗水进入排水池回用于生产，沉淀产生的淤泥进入污泥干化池，排泥水经污泥干化池沉淀后上清液用于周边农田及林地灌溉，污泥交由进行综合利用。 - 图2.3.1 运营期朱口水厂、新桥水厂工艺流程及产排污节点图 表2.3-1 朱口水厂、新桥水厂产污环节一览表 类别; 污染物; 产污节点; 产生 特征; 已采取环保措施. 废水; 反冲洗水; 滤池反冲洗; 连续; 回用于生产. 排泥水; 沉淀; 间歇; 排泥水经污泥干化池沉淀后上清液用于周边农田及林地灌溉，不排放. 噪声; 噪声; 生产设备; 连续; 减震. 固废; 淤泥; 沉淀; 间歇; 沉淀环节产生的污泥经污泥干化池暂存，定期由人员清掏，污泥进行综合利用. 2.4水平衡 本项目主要用水为集镇水厂的反冲洗用水及员工生活用水。 （1）生活用水 朱口水厂、新桥水厂现有职工能够负荷水厂改建后的工作需求，无新增工作人员，人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。 （2）排泥水及反冲洗用水 ①反冲洗废水 本项目反冲洗水用水量参考《自来水厂滤池反冲洗废水处理及回用技术进展》（文章编号：11001-3644（2009）04-0102-06）：反冲洗废水量可达整个水厂制水量3%~10%，本次环评取值3%。 反冲洗过程中用水基本不发生损失，因此，反冲洗用水量与反冲洗废水量基本一致。反冲洗水回用于生产工艺。各水厂反冲洗水用量详见表2.3-2。 ②沉淀池排泥水 各集镇水厂沉淀池排泥水经污泥干化池处理后上清液用于周边农田及林地灌溉。根据本项目设计，本项目沉淀池淤泥含水率按98%计，根据建设单位提供信息，经污泥干化池处理后的污泥含水率为85%。本项目各水厂干污泥计算方法详见章节4.2.4，各水厂沉淀池排泥水产生量详见表2.4-1。建设后朱口水厂、新桥水厂水平衡图详见图2.4-1至2.4-2。 表2.4-1 本项目生产废水产生情况表 名称; 供水规模（m3/d）; 滤池反冲洗水 (t/d); 沉淀池排泥水 (t/d). 产生量; 回用量; 产生量; 灌溉量. 朱口水厂; 5000; 150; 150; 5.7; 4.9. 新桥水厂; 2000; 60; 60; 2.3; 2.0. 图2.4-1 朱口水厂改建后全厂水平衡图 单位 m3/d 图2.4-2 新桥水厂改建后全厂水平衡图 单位 m3/d |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 2.5现有工程概况 - 2.5.1现有工程建设情况 本项目对朱口水厂、新桥水厂进行改建，朱口水厂位于位于朱口村东南侧的山头，新桥水厂位于新桥村儒家坪西侧的山头。经现场调查，因历史遗留问题，朱口水厂、新桥水厂建设单位未办理环保手续，依托本次改扩建工程完善后一起纳入环保验收，因此本次环评对现有工程进行回顾性评价，现有工程具体工程内容详见表2.1-1至表2.1-2。 - 2.5.2现有工程污染源产生情况及环保措施 - 2.5.2.1废水 （一）生活污水源强及影响分析 朱口水厂、新桥水厂现有职工能够负荷水厂改建后的工作需求，无新增工作人员，人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。 （二）生产废水源强及影响分析 朱口水厂现状供水规模5000m3/d，朱口水厂现状反冲洗废水反冲洗废水经回收水池收集后回用于生产，沉淀池排泥水未经收集延山沟直接排放。新桥水厂现状供水规模5000m3/d，新桥水厂现状反冲洗废水反冲洗废水经回收水池收集后回用于生产，沉淀池排泥水未经收集延山沟直接排放。具体排放量详见表2.5-1。 表2.5-1 生产废水产生情况表 名称; 供水规模（m3/d）; 滤池反冲洗水 (t/d); 沉淀池排泥水 (t/d). 产生量; 回用量; 产生量; 排放量. 朱口水厂; 5000; 150; 150; 5.7; 5.7. 新桥水厂; 2000; 60; 60; 2.3; 2.3. 本项目排泥水的主要污染物为SS以及COD，类比相关自来水厂，相关污染物浓度详见表2.5-2。污染物排放情况详见表2.5-3。 表2.5-2 生产废水中污染物浓度类比数据 废水来源; 取值范围; COD（mg/L）; SS（mg/L）. 沉淀池排泥水; 平均值; 100; 350. 变化范围; 50~200; 200~500. 表2.5-2 生产废水污染物排放情况 废水来源; 排水量(t/d); 排放浓度; 排放量. COD（mg/L）; SS（mg/L）; COD（t/a）; SS（t/a）. 朱口水厂; 5.7; 100; 350; 0.208; 0.728. 新桥水厂; 2.3; 100; 350; 0.084; 0.294. （三）现有工程工艺流程及水平衡 图2.5-1 朱口水厂现状工程净水厂生产工序水平衡图 单位m3/d 图2.5-2 新桥水厂现状工程净水厂生产工序水平衡图 单位m3/d （三）环保措施及可行性分析 （1）生活污水 人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。 （2）生产废水排放影响分析 朱口水厂以及新桥水厂生产过程中产生的滤池反冲洗废水回用于生产，沉淀池排泥水未经收集延山沟直接排放，沉淀池排泥水中的SS含量较高，直接排放会对下游水质产生影响，本次改建后对沉淀池排泥水进行收集，上清液进行灌溉。 - 2.5.2.2废气 本项目各净水厂在净水工艺过程中不产生废气。 - 2.5.2.3噪声 （1）主要噪声源 本项目运营期噪声主要为设备运行产生的噪声，根据工程选用生产设备功率特征，确定项目主要噪声源设备为隔膜计量泵，单台设备噪声为75dB（A）。 （2）达标排放 根据本次委托福建省中芯环境检测有限公司于2023年7月19日、20日对项目厂界及周边敏感点进行监测，根据监测结果朱口水厂、新桥水厂厂界监测点位均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，具体监测结果详见表2.5-2及附件五。 表2.5-2 水厂现状厂界噪声一览表 单位：dB（A） 编号; 水厂; 监测点位; 监测结果Leq dB(A); 标准值Leq dB(A); 达标情况. 2023年7月19日; 2023年7月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 新桥水厂; 东侧厂界; 52; 44; 52; 44; 60; 50; 达标. N2; 南侧厂界; 52; 44; 53; 44; 60; 50; 达标. N3; 西侧厂界; 52; 43; 52; 43; 60; 50; 达标. N4; 北侧厂界; 52; 44; 51; 44; 60; 50; 达标. N5; 朱口水厂; 东侧厂界; 51; 43; 51; 43; 60; 50; 达标. N6; 南侧厂界; 52; 44; 52; 44; 60; 50; 达标. N7; 西侧厂界; 52; 45; 52; 45; 60; 50; 达标. N8; 北侧厂界; 51; 43; 51; 43; 60; 50; 达标. （3）声环境保护措施及可行性分析 根据生产设备特征及噪声特性，按国家对噪声的防治要求，项目采取的防治措施有： ①选择低能耗、低噪声设备，从源头上消减噪声； ②水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振；水泵置于密闭的水泵房内，门窗隔声；水泵房内部铺设大面积的吸声吊顶、墙面吸声。设置专门的空压机房和风机房，风机口安装消声器； ③厂区四周留有足够的防护距离，厂区内加强绿化建设，种植生长快速、四季常绿、枝叶茂盛的道路绿化带，形成绿化隔声围墙； 根据对朱口水厂、新桥水厂的噪声监测，朱口水厂、新桥水厂厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因而本项目采取的噪声控制措施是可行的。 - 2.5.2.4固废 （1）生活垃圾源强及影响分析 朱口水厂以及新桥水厂人员仅定期加药、巡检到厂，均不住厂，基本无生活垃圾产生，对周边环境产生的影响较小，对周边环境产生的影响较小。 （2）生产固废源强及影响分析 朱口水厂以及新桥水厂现有工程排泥水经污泥未经收集直接排放，沉淀池排泥水中的SS含量较高，直接排放会对下游水质产生影响。 - 2.5.3现有工程污染源强核算 表2.5-3 朱口水厂、新桥水厂现有工程污染物排放情况 单位t/a 净水厂; 类别; 污染物 类别; 产生量(t/d); 削减量 (t/d); 排放量(t/d); 排放方式及去向. 朱口水厂; 生产废水; 排泥水; 5.7; /; 5.7; 沉淀池排泥水未经收集延山沟直接排放. 新桥水厂; 2.3; /; 2.3. - 2.5.4现有工程存在问题及整改措施 根据现场踏勘，项目存在部分问题及整改措施，详见下表。 表2.5-4 项目现状存在问题及整改措施一览表 环境要素; 现存问题; 整改、完善内容; 完成时限. 固废; 污泥; 本项目各水厂无排泥水处理系统; 朱口水厂、新桥水厂新建排泥水处理设施，各排泥水处理设施规模满足各水厂供水规模的要求。; 2028年8月前完成. 废水; 排泥水; 本项目各水厂无排泥水处理系统. 管道; 现有工程各管道已老化严重，许多管道年久失修已失去了使用功能; 依托本次工程对集镇配水管道进行拆除重建。; 2028年8月前完成. 无阀滤池; 朱口水厂、新桥水厂现状无阀滤池无法满足生产规模的要求; 朱口水厂以及新桥水厂各增设一套三元一体化反应池气水联合反冲洗系统，提升过滤效率和滤砂使用寿命。; 2023年12月31日前完成. 环评编制情况; 朱口水厂、新桥水厂、未办理环评手续; 依托本次改扩建工程完善后一起纳入环保验收; 正式投产前. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1 环境质量现状 - 3.1.1区域水环境质量现状 （1）区域环境质量 本次朱口镇集镇供水片、新桥乡集镇供水片涉及龙湖溪及其支流、北溪及其支流。为了解评价范围内水环境质量现状，本次环评引用三明市生态环境局发布的《2022年三明市生态环境状况公报》（http://shb.sm.gov.cn/gsgg/202306/t20230621_1917338.htm）：全市综合水质指数1.5381，同比上年改善4.7%，连续三年蝉联全省第一；76个小流域断面水质全省第一，55个国（省）控断面Ⅰ～Ⅱ类水质比例90.9%，同比上年提升9.1%；县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。同时根据国控泰宁县考核监测断面2022年全年水质状况为“优”。 图3.1-1 引用《2022年三明市生态环境状况公报》截图 图3.1-2 引用《三明市水环境质量月报（2022年7月）》截图 （2）引用数据有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中地表水环境区域质量现状要求：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本次引用为三明市生态环境局发布的《2022年三明市生态环境状况公报》，属于“生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。因此，本次引用数据有效可行。 - 3.1.2大气环境质量现状 （1）区域环境质量 为了解评价范围内大气环境质量现状，本次环评引用三明市生态环境局发布的《2022年三明市生态环境状况公报》（http://shb.sm.gov.cn/gsgg/202306/t20230621_1917338.htm）可知：10个县（市、区）环境空气质量年均值均达到或优于二级标准；永安市达标天数比例为98.9%，其余县（区）均为100%，空气质量综合指数范围为1.56—2.60，首要污染物均为臭氧。本项目涉及泰宁县朱口镇、新桥乡，环境空气质量年均值均达到或优于二级标准，区域大气环境质量较好。 本次引用公报《2022年度生态环境状况公报》截图详见图3.1-1。 （2）引用数据有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中要求“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 本次引用的三明市生态环境局发布的《2022年三明市生态环境状况公报》属于“生态环境主管部门公开发布的质量数据”。因此，本次引用数据有效可行。 - 3.1.3声环境质量现状 为了了解本项目周边环境噪声现状，评价单位于2023年7月18日委托福建省中芯环境检测有限公司对本项目周边环境声环境现状进行监测，具体详见表3.1-1。 （1）监测点位：详见表3.1-1 （2）监测指标：LAeq； （3）监测频次和天数：昼、夜间各1次，1天 监测结果详见表3.1-1。 表3.1-1 噪声现状调查结果一览表单位：dB（A） 编号; 监测点位; 监测结果Leq dB(A); 标准值Leq dB(A); 达标情况. 2023年7月19日; 2023年7月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N9; 新桥村X726临路第一排建筑; 55; 46; 55; 45; 60; 50; 达标. N10; 新桥村X726后排建筑; 52; 42; 52; 42; 60; 50; 达标. N11; 泰宁县文昌小学总校新桥分校; 54; 45; 54; 45; 60; 50; 达标. N12; 朱口村S205临路第一排建筑; 56; 48; 56; 48; 70; 55; 达标. N13; 朱口村S205临路后排建筑; 53; 44; 53; 45; 60; 50; 达标. N14; 泰宁县第二中学; 56; 48; 55; 47; 60; 50; 达标. N15; 石辋村; 53; 43; 53; 43; 60; 50; 达标. 根据表3.1-1可知，项目建设周边环境噪声现状能符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2、4a类标准。 - 3.1.4生态环境质量现状 （1）生态环境功能区划 根据《泰宁县生态环境功能区划》，本项目新桥水厂及配套管网位于泰宁西北部水源涵养生态功能小区（120242902），朱口水厂以及配套管网位于泰宁龙湖-朱口农业生态生态功能小区（120542901），本工程所在区域生态功能区划详见附图11。 （2）主体工程区生态环境现状 通过现场踏勘，本项目朱口水厂、新桥水厂改建内容均在原厂址范围内，无新增用地。本项目建设不占用国家及省级自然保护区，森林公园及风景名胜区。区域内动物主要为鸟类、两栖爬行动物和哺乳动物，未发现珍稀及特有植物及陆生动物，也无国家级名胜古迹等环境保护敏感目标。泰宁县境内主要为鲫鱼等常见溪鱼，无珍稀保护的鱼类及珍稀保护鱼类的“三场”。 本项目范围内地形属中低山丘陵地貌，植被状况好，植被覆盖率高，现状土壤侵蚀基本上均属微度。项目管道工程均位于原地面坡度5°~35°的丘陵间谷地及乡道、村道、县道边沿布设，在侵蚀强度分级上属轻度。管道沿线区域主要位于已建道路边，周边分布多个村庄，因此受人类干扰活动比较明显，现有植被以人工植被、旱作物、阔叶林、针叶林、竹林、灌丛等为主。周边现状照片详见附图8。 - 3.1.5地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展地下水环境质量现状调查。 - 3.1.6土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 3.2 环境保护目标 根据评价范围内环境敏感情况及可能产生的环境问题，项目主要环境保护目标如下。 - 3.2.1声、大气环境保护目标 （一）集镇水厂声环境保护目标 本项目新桥水厂50m范围内噪声敏感点为东南侧20m的儒家坪自然村，朱口水厂50m范围内无噪声敏感点，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 集镇水厂噪声环境保护目标一览表 环境 要素; 敏感目标; 基本情况; 功能区划. 方位; 与集镇水厂距离（m）; 规模. 声 环境; 新桥水厂; 儒家坪自然村; 东南侧; 20; 自然村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. （二）集镇水大气环境保护目标 朱口水厂、新桥水厂500m范围内大气环境保护目标主详见表3.2-2。 表3.2-2 集镇水厂大气环境保护目标一览表 环境 要素; 敏感目标; 基本情况; 功能区划. 方位; 与集镇水厂距离（m）; 规模. 大气 环境; 新桥水厂; 儒家坪自然村; 东南侧; 20; 自然村; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准. 朱口水厂; 神后垄自然村; 南侧; 110; 自然村. 朱口村; 西北侧; 126; 行政村. （三）配水管道大气、声环境保护目标 配水管道两侧200m范围内大气、声环境保护目标详见表3.2-3。 表3.2-3 输配水管道主要环境保护目标一览表 环境 要素; 敏感目标; 基本情况; 功能区划. 方位; 与管道距离（m）; 规模. 大气/声 环境; 朱口镇集镇供水片; 朱口村; 两侧; 紧邻; 行政村; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准. 里家源村; 两侧; 紧邻; 行政村. 赤坑村; 两侧; 紧邻; 行政村. 石辋村; 两侧; 紧邻; 行政村. 王坑村; 两侧; 紧邻; 行政村. 梅林村; 两侧; 紧邻; 行政村. 新家坊村; 两侧; 紧邻; 自然村. 谢坊村; 两侧; 紧邻; 行政村. 朱口中心小学; 两侧; 紧邻; 小学. 泰宁县第二中学; 两侧; 紧邻; 初中. 新桥乡集镇供水片; 儒家坪村; 两侧; 紧邻; 自然村; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 夏家坪村; 左侧; 紧邻; 自然村. 柞树下; 两侧; 紧邻; 自然村. 新桥村; 两侧; 紧邻; 行政村. 新桥中心幼儿园; 右侧; 紧邻; 行政村. 泰宁县文昌小学总校新桥分校; 右侧; 紧邻; 行政村. - 3.2.2水环境保护目标 本项目水厂及管道主要的地表水环境保护目标如下表。 表3.2-4 本项目地表水环境保护目标 环境 要素; 敏感目标; 基本情况; 功能区划. 与水厂方位; 与水厂距离（m）. 地表水环境; 朱口镇集镇供水片; 泰宁溪; 东北; 530; Ⅲ类水环境功能区；执行地表水环境质量标准（GB 3838-2002 ）Ⅲ类标准. 泰宁溪支流; 北; 750. 新桥乡集镇供水片; 北溪; 东侧; 880; II类水环境功能区；执行地表水环境质量标准（GB 3838-2002 ）II类标准. 北溪支流; 西侧; 30. - 3.2.3生态环境保护目标 本项目朱口水厂、新桥水厂改建内容均在原厂址范围内，无新增用地，不占用风景名胜区、自然保护区等生态环境保护目标，同时不占用基本农田及生态公益林等。生态环境保护目标主要为水厂周边植被，本项目生态环境保护目标见表3.2-5。 表3.2-5生态环境保护目标一览表 保护目标; 位置; 影响因素; 保护目标特征. 周边植被; 集镇水厂及管道两侧的植被、土壤; 管道临时开挖对周边植被的影响; 满足项目区生态功能区划要求. 水土保持; 集镇水厂及输配水管道两侧区域; 管道挖方在路边临时堆积对周边环境影响; 工程沿线，对可能发生的水土流失进行防治. |
| 污染物排放控 制标准 | - 3.3 污染物排放控制标准 - 3.3.1水污染物排放标准 （1）施工期 施工人员临时用房均就近分散租用当地居民民房，施工人员的生活污水依托当地的污水处理系统处理，不单独外排。 （2）运营期 本项目主要生产废水为沉淀池排泥水以及反冲洗废水，朱口水厂、新桥水厂反冲洗水回用于生产，不外排。集镇水厂沉淀池排泥水经污泥干化池处理后上清液收集用于周边农田及林地灌溉。 本次工程建成后各水厂无新增职工人员，人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。 - 3.3.2大气污染物排放标准 （1）施工期 本项目施工期无组织排放施工粉尘等废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中规定的无组织排放监控浓度限值(即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/Nm3)。 （2）运营期 本项目实际生产运营过程中无废气产生，排泥水处理系统中原料主要为天然水及泥沙，处理过程中不会有恶臭产生。 - 3.3.3噪声排放标准 （1）施工期 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3.3-1。 表3.3-1建筑施工场界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 施工场界环境噪声; 70dB（A）; 55dB（A）. ①夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 ②当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。. （2）运营期 朱口水厂、新桥水厂厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3.3-2。 - 表3.3-2 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 时段 声环境功能区; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. - 3.3.4固体废物 一般固体废物贮存处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”的相关规定进行综合利用和处置。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 4.1 施工期环境影响和保护措施 - 4.1.1施工期工艺流程 泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程涉及泰宁县朱口镇以及新桥乡，主要工程内容为改造朱口水厂以及新桥水厂，新建配水管网。 （1）净水厂施工工艺流程 水厂建设内容包括生产及办公建筑构筑物，施工工艺流程如图4.1-1。 图4.1-1 净水厂施工期工艺流程图 （2）管道工程 本项目管道工程包含改造现有配水管网和新建部分配水管网。 ①沟槽开挖：测量定位线经复核无误后，即可进行沟槽开挖，开挖采用机械，局部较小的部位可采用人力。 ②管道挖出：改造现有管网时，从管沟中将废弃管道挖出。 ③管道安装：进场的管道经验收合格后，将管道埋入管沟中，并采用热熔连接的方式将各段管道进行连接。 ④稳管及闭水试验：稳管是将安装好的管道采用管身回填压土的方式稳定其管位不再发生变化，然后进行闭水试验检验是否有漏水情况，闭水试验废水回用绿化。 ⑤沟槽土方回填：沟槽回填时，管道两侧应同时均匀回填，以免管线水平移位。 其基本工序流程及产污环节如下图所示。 图4.1-2 施工期工艺流程图（新建管网工程） 图4.1-3 施工期工艺流程图（改造管网工程） - 4.1.2施工期环境空气影响及保护措施 （一）施工期影响分析 （1）施工扬尘 本项目集镇水厂周边儒家坪自然村、朱口村以及神后垄自然村3个敏感点离施工现场较近，配水管道周边敏感点较多且较近（具体详见表3.2-3），施工期将受到施工作业扬尘的影响。因此，施工单位在施工时，应采取洒水抑尘、临时苫盖等措施，并视施工具体情况适时采取必要的围档措施，以求有效地降低施工作业扬尘对以上居民的影响。同时，通过洒水抑尘等措施以减缓施工作业扬尘对环境空气质量及现场施工人员的影响。 （2）车辆运输扬尘 车辆运输扬尘主要是由于施工车辆在运输施工村料、土石方而引起，扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，风速和风向将直接影响到扬尘的污染范围。本项目配水管道周边敏感点较多，距离敏感点较近，不可避免对其产生影响。 （二）施工期保护措施 （1）集镇水厂施工场地定期洒水（每天3~5次），防止扬尘产生，对周边临时砂石料堆场、建筑材料堆场要经常洒水降尘。 （2）合理安排施工时节，避免在大风干燥天气下进行施工作业，并力求土方随挖、随运、随填、随压，防止扬尘污染。 （3）项目管道周边敏感点较多，限制运输车辆车速，运输车辆严禁超载，运输颗粒状建筑材料的汽车必须全封闭，粉状建筑材料用袋装或罐装，运输过程严禁抛、洒、滴、漏。 （4）土方运输过程应采用带有防护板的车辆，场内运输道路应固定压实；距离施工场地较近的场外运输道路，即进场道路每周至少应清扫一次，每天洒水一次。 （5）施工期间，施工现场要进行围栏，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布，以缩小施工扬尘扩散范围。 （6）对建筑垃圾等固体废物应集中堆放和及时清运，对易产生扬尘的建筑材料堆放场和临时堆土场进行覆盖，并专人管理。 - 4.1.2施工噪声影响及保护措施 （一）施工期环境影响分析 本项目水厂及配水管道周边敏感点较多且较近，施工期各机械噪声、运输车辆噪声不可避免对周边敏感点产生影响。 （二）保护措施 为尽可能地防止其污染，本环评建议施工单位采取以下措施进行噪声防治： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 （2）施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间和午间施工干扰居民休息，因此，应禁止高噪声机械夜间(22：00～6：00)和午间(12:00-14:30)施工作业；要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源；必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 （3）应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经附近有居民点、医院和学校路段，应减速慢行、禁止鸣笛。 （4）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 （5）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，应合理确定工程施工场界，尽量避免将施工场地设置在有声环境敏感点附近。 （6）在声环境敏感点一侧设置临时隔声板，临时隔声板的长度应为敏感点临路一侧的垂直长度并于两侧各延伸200m，高度大于2m。 （7）监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。 - 4.1.3施工期水环境影响及保护措施 - 4.1.3.1生活污水 （1）施工人员生活污水源强 本项目施工人员居住在附近民房中，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。根据本项目实际情况，施工人员人均生活用水量按120L/人•日计，生活污水按用水量的90%计；根据类比调查，本项目高峰按施工人员约50人计算；据此可估算项目期生活污水高峰期污水产生量为5.4m3/d。 - 表4.1-1 施工期高峰生活污水污染物产生量与排放量 项目; 废水量 （t/d）; 单位; 主要污染物. CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 5.4; 产生浓度（mg/L）; 400; 200; 220; 40. 产生量（kg/d）; 2.16; 1.08; 1.188; 0.216. （2）生活污水环境保护措施 施工期施工人员可租赁居住在城区、周边村镇，产生的生活污水可依托城区、村镇生活污水处置系统。不另设临时施工营地。 - 4.1.3.2施工废水 （1）施工废水来源 施工期废水包括钻孔产生的砂浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有泥沙，后者则会有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。 （2）施工废水环境保护措施 ①在水厂施工场地内以及管道沿线设置临时导流沟和隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工和施工场地洒水降尘，不外排。 ②做好施工机械设备的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，对集中更换机油、设备维护保养等可能产生较多废油的工作必须进入施工单位的维护场地进行，不得在施工现场操作。 ③雨天应对各类机械设备、临时堆场进行遮盖防雨，防止雨水冲刷造成的含油含泥废水排放。 ④ 管道试压后排水中的主要污染物为少量悬浮物，经沉淀池沉淀处理后就近回用于厂区绿化用水或洒水降尘，不外排。 ⑤含油废水经明沟收集集中进入设置在附近的隔油沉淀池进行处理，其中收集的废油按危险废物管理，交由有资质的相关单位进行处理，隔油池沉淀下来的泥砂与施工弃渣一起堆放在弃渣场。 - 4.1.4施工期固体废物影响及处置措施 （1）源强分析 本工程施工期固体废物主要包括施工过程施工建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、废弃土石方等。 ①施工建筑垃圾 建设单位在施工场地建一个临时贮存场所，建筑垃圾先送往临时贮存场进行贮存，该临时贮存场应备有防雨塑料薄膜，并由施工单位专人负责管理，遇上暴雨时，可避免雨水冲刷、污染河流水质。建筑垃圾中可回用的建筑垃圾如碎砖、混凝土块等废料用于铺路或作为建筑材料二次利用，不能利用的由施工单位运往城建部门指定地点场所统一处置。 ②施工人员产生的生活垃圾 施工生活垃圾主要是施工工人中午使用的一次性饭盒、竹筷等，施工高峰期有施工人员约50人，按人均日产生生活垃圾约0.5kg计，施工期生活垃圾最大产生量为2.5kg/d。 ③废弃土石方 朱口镇集镇供水片土石方开挖总量为40153m3、回填总量为16208m3，余方23945m3；新桥乡集镇供水片土石方开挖总量为6298m3、回填总量为2601m3，余方3697m3。弃方堆放于乡镇自有的垃圾填埋场或作为余方回填周边项目区场平回填，本项目不设置弃土场。 （2）固体废物环境保护措施 ①建设单位在施工场地建一个临时贮存场所，建筑垃圾先送往临时贮存场进行贮存，该临时贮存场应备有防雨塑料薄膜，并由施工单位专人负责管理，遇上暴雨时，可避免雨水冲刷、污染河流水质。 ②建筑垃圾中可回用的建筑垃圾如碎砖、混凝土块等废料用于铺路或作为建筑材料二次利用，不能利用的由施工单位运往城建部门指定地点场所统一处置。 ③施工人员产生的生活垃圾先由设在施工场地的临时垃圾收集筒收集，然后由环卫部门统一运往垃圾填埋场处置。 ④对于隔油池废弃的油渣，属于危险废物，严禁任意抛洒、掩埋或倒入河流等水域中，应经收集后交由有资质的单位进行处理。 - 4.1.6施工期生态环境影响分析及保护措施 （一）施工期生态影响分析 （1）工程占地对土地利用的影响 本项目朱口水厂、新桥水厂改建内容均在原厂址范围内，无新增用地。本项目建设不占用国家及省级自然保护区，森林公园及风景名胜区，对周边环境产生的影响较小。本项目沿线管道均为临时用地，施工结束后立即覆土回填，因此本工程建设对周边土地产生的影响较小。 （2）对水生生态影响分析 本项目管网主要沿道路施工，不涉水施工，不需进行导流、围堰等作业，因此对水体的影响仅为施工时两岸落土对水体的扰动。其扰动会导致水质短时间内浑浊，影响该断面的水生生物。由于管网施工较为简单，施工时间短暂，因此对水体的影响随着施工结束而结束。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地，并不排入周边溪流，因此整个项目工程对周边的水生生态影响较小。 （3）对陆域生态影响分析 ①对植被的影响 根据评价区植被分布现状、特点以及构成植物群落的建群种的不同，评价区的植被类型主要有丝栗栲林、巨尾桉林、马尾松林、杉木林、毛竹林、芒草丛、茶树等群系。而从评价区植被的分布面积、分布范围和分布特点来看，马尾松林(Form Pinusmassoniana)是评价区最主要的植被类型，也是泰宁县内最常见植被种类。本项目管道基本沿现有道路铺设，对沿线植被产生的影响较小，因此项目建设对区域生物多样性不会造成明显的影响。因此，项目的建设对区域内整体生态植被类型影响较小。 ②对动物的影响 本次不涉及引水工程，配水管网布置在沿线道路，人类活动比较频繁，经调查，管道沿线范围内不存在大型野生动物及国家级、省级保护动物。 施工过程中对动物的影响主要为由于破坏植被影响动物的栖息地和施工排放的噪声对沿途动物造成干扰。可通过施工统筹组织设计，缩短作业时间以及分段施工，严禁生活及施工垃圾随意丟弃:施工后恢复植被，还原栖息地来减少对生态的不利影响，总体上管网建设对沿线野生生物有一定影响，但对其生存及种群数量、种类影响很小。 （4）对土壤的影响 本项目无新增用地，施工期管道铺设需要挖方、土料开采，会造成土壤的裸露，导致水土流失，对土壤环境的影响较大。项目为减小对土壤的影响，采取分区开挖，挖完一片，覆土恢复一片，绿化改造一片，防止开挖面造成大面积裸露面，同时减少地表的裸露时间，并根据沿线地地区生态环境特点和当地农林业规划对挖方区内侧边缘竖面应进行砌石、绿化等护坡，使裸露土面及时得到覆盖。因此整个项目施工结束后对土壤的影响较小。 （二）施工期生态环境保护措施 （1）土地保护措施 本项目不涉及新增用地，本项目应优化管网路线，减少土地开挖，尽量保持原有地形地貌，做好相关保护措施。项目建设前应严格按照有关规定申请用地，不得占用基本农田。严格按照红范围内施工，减少对地表植被的破坏。 (2)水生生态保护措施 施工场地及时清理，避免土料、泥沙等受雨水冲刷进入，油料、化学品等施工材料禁止堆放在河道附近，避免污染水体，危害水生生物。 施工生产废水经过隔油、沉淀处理后回用于场地:生活废水依托当地处理，皆不外排，以保证附近水体水质。 (3)陆域生态保护措施 施工建设过程中应坚持保护优先的原则，施工期管网开挖要“分层开挖、分层堆放、分层填埋”，禁止挖方随意堆置。设计、施工单位应根据不同区段的地形特征合理选择施工作业方式，安排施工时段，合理规划布置施工区、弃土区以及物资运输路线，临时施工场所和临时堆土场应进行水土保持设计，减少施工过程水土流失对评价范围内生态环境的影响。 采取分区开挖，挖完一片，覆土恢复一片，绿化改造一片，防止开挖面造成大面积裸露面，同时减少地表的裸露时间，并根据沿线的地区生态环境特点和当地农林业规划对挖方区内侧边缘竖面应进行砌石、绿化等护坡，使裸露土面及时得到覆盖，恢复施工段的自然形态与植被。 施工统筹组织设计，缩短作业时间、分段施工，降低对动物的影响:严禁生活及施工垃圾随意丢弃；施工后及时恢复植被，还原栖息地。 管道施工周围设置排水系统，雨季施工时，应保证截洪、排水系统畅通，减少土壤水蚀流失和重力侵蚀；在早季大风、干热季节施工时，应对裸露、松散的土体适量喷洒水，使土壤表面保持湿润，减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。 - 4.1.7水土流失防治措施 （1）净水工程防治区：朱口水厂、新桥水厂场地内无表土可剥离，主体已在净水工程设置完善的雨水管网、截排水沟工程、拦挡、边坡防护、绿化工程，本方案只需增加临时的排水、沉沙池、洗车池等。 （2）管线工程防治区：补充设计表土剥离、覆土绿化、临时覆盖等措施。管线工程内设施工场地及临时堆土场，防治措施归入管线工程内，不重复计算工程量。 （3）临时施工场地防治区：设置在主体工程区内的施工场地，排水沟的末端接入主体工程区排水沟。因临时施工。场地临时占用主体工程区用地,因此工程完工后，纳入主体工程区进行土地整治或绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4.2 运营期环境影响和保护措施 - 4.2.1废气 根据工程分析，水厂运营期主要污染源为污泥处理过程中的臭气排放，由于污泥有机物少，因此排放恶臭物质量很少。厂区内及厂界四周都设有绿化带，通过绿化带的吸附隔离，臭气不会对周围环境造成明显不利危害，对周边环境影响较小。 - 4.2.2废水 - 4.2.2.1污染源强及环保措施 （1）生活污水 人员仅定期加药、巡检到厂，厂区内未设置公厕，生活污水依托当地村镇污水系统处置，不另行排放。 （2）生产废水 本项目生产废水主要为沉淀池排泥水、滤池反冲洗水，根据本项目设计，滤池反冲洗水为成品自来水的3%，滤池反冲洗水经回收水池回收后全部回用，本项目各水厂反冲洗废水量详见表4.2-1。本项目沉淀池淤泥含水量按照98%计，本项目各水厂干污泥计算方法及产生量详见章节4.2.4，本项目沉淀池排泥水产生量详见表4.2-1。 本项目朱口水厂、新桥水厂运营期滤池的反冲洗废水回用于生产，排泥水经污泥干化池沉淀后上清液用于周边农田及林地灌溉，不排放。项目生产废水处理流程详见上图2.3-1至2.3-2。 表4.2-1 排泥水、反冲洗废水产生量一览表 名称; 供水规模（m3/d）; 滤池反冲洗水 (t/d); 沉淀池排泥水 (t/d). 产生量; 回用量; 产生量; 灌溉量. 朱口水厂; 5000; 150; 150; 5.7; 4.9. 新桥水厂; 2000; 60; 60; 2.3; 2.0. - 4.2.2.2可行性分析 （1）废水处理设施可行性分析 本项目各集镇水厂排泥水处理设施建设规模为分四格，单格尺寸为3.0×1.2×2.5，单格最高容量达9.0m3，排泥水在沉淀池内每格沉淀时间按6小时计，一天可承载水量为36m3，朱口、新桥集镇水厂排泥水最高一天产生量为5.66m3/d，新建的污泥干化池最多能够储存6天的排泥水。 （2）林地灌溉可行性分析 本项目生产废水年林地灌溉量详见表4.2-2，项目临近区域内分布较多的林地，林地植物主要为杉树、松树、毛竹、杂草等。参考 DB35/T772-2018《福建省行业用水定额》，项目区域属于丘陵山地湿润区，林木用水定额一般值为100m3/亩，朱口水厂灌溉水量为1791.24m3/a，为每年可供接近18亩林地利用。新桥水厂灌溉水量为716.50m3/a，新桥水厂污水每年可供7.165亩林地利用。经现场勘查，朱口水厂消纳地为南侧现状林地，各水厂消纳面积详见表4.2-2，具体位置详见附图9，本项目各消纳地完全可消纳项目的生产废水。 综上所述，本项目针对废水的环保措施是可行的。 表4.2-2生产废水消纳量一览表 名称; 生产废水消纳量 (m3/a); 消纳地情况; 是否可行. 面积（亩）; 类型; 需水量(m3/a). 朱口水厂; 1791.24; 22.0; 林木; 2200; 可行. 新桥水厂; 716.50; 8.32; 林木; 832; 可行. - 4.2.3噪声 （一）噪声源分析 本项目朱口水厂、新桥水厂改建新增噪声源强主要为排泥水处理系统的潜水排污泵以及加药间的隔膜计量泵，本项目建设后各集镇水厂主要噪声源及见表4.2-3。噪声源强详见附表2。（设备相对空间位置X、Y，本次环评采用国家大地统一坐标）。 表4.2-3新增设备主要噪声源 净水厂; 设备名称; 数量(台); 单台设备噪声dB(A). 朱口水厂; 潜水排污泵; 1; 80. 隔膜计量泵1; 1; 70. 隔膜计量泵2; 1; 70. 新桥水厂; 潜水排污泵; 1; 80. 隔膜计量泵1; 1; 70. 隔膜计量泵2; 1; 70. （二）预测模式 本次环评采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）“附录A户外声传播的衰减”及“附录B典型行业噪声预测模型”对本项目噪声影响进行预测。 ①户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②点声源的几何发散衰减 a）无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 如果声源处于半自由声场： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 ③室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4.2-1 室内声源等效为室外声源图例 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据平面布置可知，本项目噪声主要来自排泥水处理系统的潜水排污泵。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）：“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”。 本次环评预测噪声衰减仅考虑建筑物墙体隔声及距离衰减。本项目隔膜计量泵、潜水排污泵均位于加药间内，各设备噪声至建筑物外距离详见附表2，加药间至厂界距离详见下表。 - 表4.2.4 加药间与厂界距离 单位：（m） 序号; 水厂; 位置; 加药间与厂界距离. 1; 朱口水厂; 东侧厂界; 24. 南侧厂界; 27. 西侧厂界; 26. 北侧厂界; 3. 2; 新桥水厂; 东侧厂界; 6. 南侧厂界; 4. 西侧厂界; 4. 北侧厂界; 36. 根据预测结果可知，本项目各水厂新增设备噪声在采取有效的降噪措施后厂界预测，新增设备产生的噪声叠加现状值后各集镇水厂项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间≤60dB（A），昼间≤50dB（A），具体改建后厂界噪声详见表4.2-5。 - 表4.2.5 厂界噪声噪声贡献值计算 单位：dB（A） 序号; 水厂名称; 预测点; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼、夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 朱口水厂; 东侧厂界; 28; 51; 43; 51; 43; 60; 50; 达标; 达标. 南侧厂界; 26; 52; 44; 52; 44; 60; 50; 达标; 达标. 西侧厂界; 20; 52; 45; 52; 45; 60; 50; 达标; 达标. 北侧厂界; 42; 51; 43; 52; 46; 60; 50; 达标; 达标. 2; 新桥水厂; 东侧厂界; 32; 52; 44; 52; 44; 60; 50; 达标; 达标. 南侧厂界; 44; 53; 44; 54; 47; 60; 50; 达标; 达标. 西侧厂界; 44; 52; 43; 54; 47; 60; 50; 达标; 达标. 北侧厂界; 21; 52; 44; 52; 44; 60; 50; 达标; 达标. 根据表4.2-5，本次改建后朱口水厂、新桥水厂四周厂界昼夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），本次朱口水厂、新桥水厂改建工程对周边声环境产生的影响较小。 本项目改建的朱口水厂周边50m范围内无敏感点，本次项目噪声对周边环境影响较小。新桥水厂东南侧20m为儒家坪自然村，本次噪声预测敏感点现状值参照新桥村后排建筑，本项目改建后噪声对其产生的影响较小，具体详见下表。 表4.2-6 改建后周边敏感点噪声预测 净水厂; 敏感点; 昼间; 夜间. 贡献值; 现状值; 预测值; 标准限值; 评价结果; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准限值; 评价结果. 新桥水厂; 儒家坪自然村; 26; 52; 52; 60; 达标; 26; 42; 42; 50; 达标. （四）保护措施及可行性分析 根据项目生产、辅助设备，确定项目主要噪声源设备为潜污泵。 根据生产设备特征及噪声特性，按国家对噪声的防治要求，项目拟采取的防治措施有： ①选择低能耗、低噪声设备，从源头上消减噪声； ②主要设备潜污泵基础均设橡胶隔振垫，以减振降噪；水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振；潜污泵置于密闭的水泵房内，门窗隔声；潜污泵房内部铺设大面积的吸声吊顶、墙面吸声。设置专门的空压机房和风机房，风机口安装消声器； ③厂区四周留有足够的防护距离，厂区内加强绿化建设，种植生长快速、四季常绿、枝叶茂盛的道路绿化带，形成绿化隔声围墙； 根据声环境影响预测结果，在落实上述噪声防治措施前提下，项目运营后厂界均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。因而本项目采取的噪声控制措施是可行的。 - 4.2.4固体废物 （一）源强分析及影响分析 （1）生活垃圾 朱口水厂以及新桥水厂人员仅定期加药、巡检到厂，均不住厂，基本无生活垃圾产生，对周边环境产生的影响较小。 （2）淤泥 本项目净水厂排泥水系统设计处理的干泥量可按下列公式计算。 S=（K1C0+K2D）×Q×10-6 其中：S—干泥量（t/d） C0—原水浊度取值（NTU） K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS的换算系数，暂取1：1.5； D—药剂投加量（mg/L），混凝剂5mg/L； K2—药剂转化成泥量的系数，混凝剂取1.53； Q—净水量； 根据提供的水质资料，本设计原水平均浊度取值为10NTU。投加药剂为聚合氯化铝，投加量按5mg/L。 ①朱口水厂产生的淤泥 朱口水厂沉淀过程产生的排泥水进入排泥水处理系统后，污泥浓缩池的上清液以及污泥脱水车间产生的滤液用于周边农田的林地灌溉，不外排。 因此，朱口水厂排泥水系统设计处理的干泥量为： S=（K1C0+K2D）×Q×10-6=（1.5×10+1.53×5）×5000×10-6=0.11325t/d 净水工艺中絮凝沉淀池排出的排泥水含水量为98%，产生的排泥水为5.66t/d。排泥水经污泥干化池处理后泥饼含水率85%，则泥饼产生量为0.76t/d。 ②新桥水厂产生的淤泥 新桥水厂沉淀过程产生的排泥水进入排泥水处理系统后，污泥浓缩池的上清液以及污泥脱水车间产生的滤液用于周边农田的林地灌溉，不外排。 因此，新桥水厂排泥水系统设计处理的干泥量为： S=（K1C0+K2D）×Q×10-6=（1.5×10+1.53×5）×2000×10-6=0.045t/d 净水工艺中絮凝沉淀池排出的排泥水含水量为98%，产生的排泥水为2.27t/d。排泥水经污泥干化池处理后泥饼含水率85%，则泥饼产生量为0.30t/d。 表4.2-7 项目建设后污泥产生及处置措施表 供水水厂; 名称; 工程阶段; 产生量; 削减量(t/a); 排放量(t/a); 采取处置措施. (t/d); (t/a). 朱口水厂; 污泥; 改建后全场; 0.8; 275.6; 275.6; 0; 污泥进行综合利用，不外排. 新桥水厂; 污泥; 0.3; 110.2; 110.2; 0. 合计; 1.1; 385.8; 385.8; 0. （二）固体废物处置措施及可行性 （1）一般工业固废处置措施可行性分析 本项目建成后朱口水厂、新桥水厂工程污泥产生量详见表4.2-8。净水厂污泥浓缩脱水产生的泥块中无机成分比重较大，污泥不易腐败变质。但由于泥土含量高、细度小、容易在水中溶出造成二次污染，脱水后的污泥临时贮存在污泥沉淀池内，不属于露天贮存，不会因雨天雨淋产生污泥溶出本项目2个集镇水厂的污泥干化池体积均为36m3/d，各集镇水厂排泥水的最大产生量为5.7t/d，本项目污泥干化池能够满足各集镇水厂的生产需求。本项目污泥统一收集后，污泥进行综合利用，不外排。 污泥临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，分类收集，临时贮存场所采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。 （2）生活垃圾 朱口水厂以及新桥水厂人员仅定期加药、巡检到厂，均不住厂，基本无生活垃圾产生，对周边环境产生的影响较小。 采用上述治理措施后可有效治理固废污染，杜绝二次污染。因此本项目固废治理措施在技术上是可行的。 - 4.2.5运营期生态环境影响分析及保护措施 （1）本项目运营期无生产废水、废气排放，不会对周边生态环境产生影响。同时本项目的改建减少生产废水直接排放，对自来水排泥水污泥进行收集并综合利用，有效减少自来水厂运营对周边生态环境的影响。 （2）运营单位运营期加强日常巡检，避免突发环境事故对周边生态环境产生影响。 （3）加强员工环保宣传教育。 - 4.3运营期自行监测计划 根据项目施工期情况以及建成投产后“三废”排放情况，制订朱口水厂、新桥水厂环境自行监测计划，项目监测计划见表4.3-1及表4.3-2。 - 表4.3-1 施工期环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测时间、频次; 实施机构; 负责机构; 监督 机构. 噪声; LAeq; 清渡头儒家坪村、新桥村、朱口村、里家源村、梅林村、石辋村等; 1次/季度，每次1天; 环境监测机构; 建设单位; 三明市泰宁生态环境局. 环境 空气; 颗粒物; 常年或当季主导风向下风向的场界外10m范围内; 1次/半年，每次2天. 注：表中所列出的监测点位、采样时间和监测频次，可根据当地具体情况进行调整。. - 表4.3-2 运营期监测计划表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/季度. - 4.4环境风险影响分析 - 4.4.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，并结合《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）录A突发环境事件风险物质及临界量清单，对本项目进行对照识别，本项目涉及的风险物质为次氯酸钠，本项目建设后各朱口水厂、新桥水厂危险物质储存量一览表。 表4.4-1 主要危险物质储存量及年用量一览表 净水厂; 危险单元; 其中危险成分; 形态; 是否为危险物质; 最大贮存量; 年用/产量. 朱口水厂; 加药间; 次氯酸钠储罐; 次氯酸钠; 液态; 是; 5t; 34.53t. 新桥水厂; 加药间; 次氯酸钠储罐; 次氯酸钠; 液态; 是; 5t; 13.81. - 4.4.2风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管道危险物质最大存在总量计算： 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量的比值，即为Q。 当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4.4-2 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 水厂; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 朱口水厂; 次氯酸钠（10%）; /; 0.5（折算值*）; 5; 0.1. 2; 新桥水厂; 次氯酸钠（10%）; /; 0.5（折算值*）; 5; 0.1. 注：*本项目储存10%次氯酸钠溶液，各水厂储存的次氯酸钠溶液折算为100%次氯酸钠储存量详见上表。. 由此确定项目Q值划分为Q﹤1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 4.4.3环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的要求，环境风险评价工作的等级判别见4.4-3。 - 表4.4-3评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表4.10-3评价工作等级划分，本项目属于简单分析，因此，本次评价对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 - 4.4.4建设项目环境风险简单分析 （1）主要风险源 本项目涉及的危险物品主要为次氯酸钠溶液，存放于各水厂的加药间。 （2）主要风险事故情形 本项目主要存在的风险为：①火灾产生的伴生/次生污染物排放对周边环境的影响；②次氯酸钠溶液储罐发生泄漏，泄漏对周边环境的影响。 （3）主要污染途径及危害后果 ①火灾不完全燃烧会产生各种有害物质（一氧化碳，氮氧化物，炭黑颗粒）排放进入大气环境，造成大气环境污染，对周边居民产生健康危害。 ②次氯酸钠储罐发生泄漏对周边水环境产生影响。 （4）风险防范措施要求 ①各水厂建立次氯酸钠安全使用管理制度，避免次氯酸钠泄露对水厂周边环境产生影响。 ②建立突发环境事件信息报告制度，环境污染事故时，第一发现人报告相关部门负责人。 ③各加药间设派专人定期进行巡视检查，定期上报，加强员工培训，增强员工的专业知识。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 废水 | 生产废水 | SS | 项目运营期反冲洗废水回用于生产，不外排。沉淀池排泥水经排泥水处理系统处理后用于周边农田及林地灌溉。 | / |
| 声环境 | 生产设备运行噪声 | 等效A声级 | 选用环保低噪声型设备，设备安置在车间内，采取基础减震等措施，维持设备处于良好运转状态 | 新桥水厂、朱口水厂执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 主要针对本项目配水管道建设，具体详见下表5.1-3 |  |  |  |
| 固体废物 | 排泥水经污泥干化池处理后，进行综合利用，不外排。 |  |  | 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”的相关规定进行综合利用和处置； |
| 环境风险 防范措施 | ①各水厂建立次氯酸钠安全使用管理制度，避免次氯酸钠泄露对水厂周边环境产生影响。 ②建立突发环境事件信息报告制度，环境污染事故时，第一发现人报告相关部门负责人。 ③各加药间设派专人定期进行巡视检查，定期上报，加强员工培训，增强员工的专业知识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 （2）排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，朱口水厂、新桥水厂实行排污许可登记管理（详见表5.1-1）；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记 - 表5.1-1 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十一、水的生产和供应业 46. 98; 自来水生产和供应 461，海水淡化处理 463，其他水的处理、利用与分配 469; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、 通用设备制造业 34. 112; 水处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力5000~2万吨及以上的水处理设施. （3）排污口规范化管理要求 项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15563.1-1995）要求进行，具体详见下表。 - 表5.1-2 排污口图形符号（提示标志）一览表 排放口; 废水排放; 废气排放; 噪声源; 一般固体废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色. |

- 表5.1-3 生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ②水土保持防治措施：管道开挖回填应尽量避开暴雨季节，并在雨季到来之前做好边坡防护及排水设施，按照水保方案要求，做好表土剥离回覆，排水沟、截水沟等。 ③落实植被恢复计划 | 生态保护措施落实情况；水土保持措施落实情况 | ①生态环境现状调查。 ②工程占地情况调查。 ③水土流失、景观及绿化工程情况调查。 | 监督落实情况 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | ①施工生产废水经过隔油、沉淀处理后回用于场地:生活废水依托当地处理，皆不外排，以保证附近水体水质。 ②施工场地及时清理，避免土料、泥沙等受雨水冲刷进入，油料、化学品等施工材料禁止堆放在河道附近，避免污染水体，危害水生生物。 | 施工生活污水、生产废水处理措施的落实 | 集镇水厂排泥水经污泥干化池收集后农灌，禁止直接排放 | 监督落实情况 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | ①合理布局施工现场：将施工现场的噪声源相对集中，并尽量远离敏感点，以减少影响的范围和程度。 ②合理安排施工作业时间：当在项目沿线较靠近村庄的路段施工时，为保证居民夜间休息，在规定时间内(午间12：00～14：00，夜间22：00～次日6：00)禁止施工。 ③合理安排施工运输车辆的走行路线和走行时间：施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。 ④为了有效地控制施工噪声对声环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理。 | 施工场界噪声执行执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；敏感目标现状执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准。 采取的降噪措施是否落实 | ①选择低能耗、低噪声设备，从源头上消减噪声。 ②厂区四周留有足够的防护距离，厂区内加强绿化建设，种植生长快速、四季常绿、枝叶茂盛的道路绿化带，形成绿化隔声围墙 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ①设置施工标志牌：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌。 ②；施工土方和材料等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放；工地应设立临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、渣土。 ③运送土石方和建筑原料的车辆应实行遮盖，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 ④针对运输道路采用洒水和清扫等措施，抑止施工道路扬尘的产生，建议每天洒水3～5次。 | 施工扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①施工期间产生的建筑、生活垃圾在分检回收可利用部分后，不得随意堆放和抛弃，应定点堆放收集、及时清运。 ②施工过程中产生的建筑垃圾、河道清理淤泥应设专门的堆放场所妥善放置，及时清运，并采取防护措施。 ③挖填方时的运输应有遮盖或密闭措施，减少砂石土途中的泄漏，尽量避免产生不必要的固废。合理调配土石方。 ④施工人员产生的分散垃圾，应统一收集并定时打扫清理，及时运走。 | 固体废物得到妥善处置 | 污泥进行综合利用，不外排 | 监督落实情况 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | ①清渡头儒家坪村、新桥村、朱口村、里家源村、梅林村、石辋村等设置噪声监测点位，每季度1次， 1天/次。 ②常年或当季主导风向下风向的场界外10m范围内设置大气颗粒物监测点位，每半年1次，每次2天。 | 监督落实 | 厂界噪声 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 六、结论

泰宁县城乡供水一体化建设项目一期工程建设地点位于福建省三明市泰宁县朱口镇、新桥乡、杉城镇，项目选址符合相关规划要求，符合国家产业政策，项目选址符合区域规划和环境规划，与周边环境相容。在采取有效的环境保护措施情况下，废气、废水、噪声等污染物可实现达标排放，固体废物可得到妥善安全处置。 项目在严格遵守“三同时”等环保制度、认真落实本报告表所提出的环保对策措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境的不利影响降低到最低程度或允许限度。从环境保护角度分析论证，项目的建设是可行的。 福建行意科技咨询有限公司 2023年9月21日

- 附表1：建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 朱口水厂 | COD | 0.208 t/a |  |  | 0 | 0.208 t/a | 0 | -0.208 t/a |
|  |  | SS | 0.728 t/a |  |  | 0 | 0.728 t/a | 0 | -0.728 t/a |
|  | 新桥水厂 | COD | 0.084 t/a |  |  | 0 | 0.084 t/a | 0 | -0.084 t/a |
|  |  | SS | 0.294 t/a |  |  | 0 | 0.294 t/a | 0 | -0.294 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 朱口水厂 | 0 |  |  | 275.6t/a |  | 275.6t/a | +275.6t/a |
|  |  | 新桥水厂 | 0 |  |  | 110.2t/a |  | 110.2t/a | +110.2t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附表2：工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

朱口水厂噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 水厂名称 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界 | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （声压级/距声源距离）/dB（A）/（m） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离m |
| 1 | 朱口水厂 | 排泥水处理系统 | 潜水排污泵 | Q=7.5m3/h | 80 | 减震 | 211751.786 | 2995374.664 | 0.5 | 2.0 | 东侧 | 全天 | 15 | 55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 南侧 |  |  | 55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 西侧 |  |  | 47 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 北侧 |  |  | 51 | 1 |
|  |  | 加药间 | 隔膜计量泵1 | Q=150L/h | 70 | 减震 | 211752.803 | 2995372.558 | 0.5 | 2.0 | 东侧 |  |  | 45 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 南侧 |  |  | 43 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 西侧 |  |  | 38 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 北侧 |  |  | 43 | 1 |
|  |  |  | 隔膜计量泵2 | Q=150L/h |  |  | 211755.163 | 2995376.670 | 0.5 | 2.0 | 东侧 |  |  | 45 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 南侧 |  |  | 41 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 | 西侧 |  |  | 37 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 北侧 |  |  | 45 | 1 |

新桥水厂噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 水厂名称 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界 | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （声压级/距声源距离）/dB（A）/（m） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离m |
| 1 | 新桥水厂 | 排泥水处理系统 | 潜水排污泵 | Q=7.5m3/h | 80 | 减震 | 228267.223 | 2987893.764 | 0.5 | 8.0 | 东侧 | 全天 | 15 | 47 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 南侧 |  |  | 55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 西侧 |  |  | 55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 北侧 |  |  | 51 | 1 |
|  |  | 加药间 | 隔膜计量泵1 | Q=150L/h | 70 | 减震 | 228269.661 | 2987889.397 | 0.5 | 8.0 | 东侧 |  |  | 37 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 南侧 |  |  | 43 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 西侧 |  |  | 45 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 | 北侧 |  |  | 43 | 1 |
|  |  |  | 隔膜计量泵2 | Q=150L/h | 70 | 减震 | 228271.207 | 2987886.983 | 0.5 | 5.0 | 东侧 |  |  | 41 | 1 |