- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）

建设单位（盖章）：泰宁县城乡建设和交通运输局

编制日期：2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-350429-04-01-301262 |  |  |
| 建设单位联系人 | 洪剑荣 | 联系方式 | 18005087560 |
| 建设地点 | 福建省三明市泰宁县杉城镇赤坑垅 |  |  |
| 地理坐标 | N26°53′30.936″，E117°08′30.756″ 地理位置图详见附图1 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业105生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站—日转运能力150吨及以上的 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 泰宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰发改审批〔2023〕31号 |
| 总投资（万元） | 2547.2 | 环保投资（万元） | 72 |
| 环保投资占比（%） | 2.83 | 施工工期 | 2025年5月~2025年9月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13111m2，其中本次项目用地面积7612m2，远期预留5499m2 |
| 专项评价设置情况 | ## 专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，理由如下： - 专项评价设置原则一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物（1）、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（2）的建设项目; 本项目排放的废气主要为颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物，不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经预处理后排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理；属于间接排放; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量（3）的建设项目; 本项目涉及的风险物质存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 土壤; 不开展专项评价; /; 不设置. 声环境; 不开展专项评价; /; 不设置. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 不涉及; 不设置. 备注： （1）废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。 （2）环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 （3）临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |

| 其他符合性分析 | ## 项目产业政策符合性分析 本项目为生活垃圾压缩转运站项目，属于N7820环境卫生管理项目，对照国家发展和改革委员会最新发布的第40号令《促进产业结构调整暂行规定》及中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，属于允许类项目。 对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号），本项目生产未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺。 对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于市场准入负面清单。 且本项目已于2023年5月30日取得《泰宁县发展和改革局关于泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）可行性研究报告的批复》（泰发改审批〔2023〕31号），详见附件5。因此，本项目的建设符合国家和地方的有关产业政策。 ## 总平面布局合理性分析 项目基本上按照工艺流程进行平面布局，项目的平面布局充分考虑了功能分区、交通组织，主要公建设施布局合理，且对噪声防治、废气防治及水污染防治均采取了有效防治措施；从整体上看，项目平面布局空间安排紧凑，功能分区明确，物流比较通畅，可相互协调，便于管理；从环境保护角度考虑，项目的平面布局合理可行。 ## 选址合理性分析 本项目位于福建省三明市泰宁县杉城镇赤坑垅，周边无敏感目标。根据建设单位提供的《泰宁县人民政府关于城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）的批复》（泰政地〔2024〕8号，附件6）：项目总用地面积13111平方米，其中原属杉城镇民主村林地8325平方米、草地354平方米、园地3135平方米、其他类型农用地1297平方米，土地用途为公用设施用地-环卫用地。本项目为生活垃圾压缩转运站项目，因此项目建设用地符合土地利用规划。 ## 环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；项目废水经预处理后排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理，几乎不会对周边水体环境造成影响，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 ## 周边环境相容性分析 通过相关现状监测资料可知，项目所在地环境质量较好，满足其所在区域环境功能区规划要求，有一定的环境容量；项目生产设备较为先进，原材料的来源、运输、使用及污染物的排放均进行严格的控制，在采取报告中提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放。同时，厂址区域内交通、供电、供水和生活条件方便。因此，本项目选址与周边环境基本相容。 ## 与《城市环境卫生设施规划标准》（GB50337-2018）符合性分析 - 与《城市环境卫生设施规划标准》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 5.2.2生活垃圾转运站按照设计日转运能力分为大、中、小型三大类和I、II、III、IV、V五小类。用地指标应根据日转运量确定，中型III类设计转运量150~450t/d，用地面积4000~10000m3，与站外相邻建筑间距≥15。; 本项目日转运量为200t/d，属于中型垃圾中转站，用地面积7612m2，与圣丰岩民宅最近距离为290m。; 相符. 5.2.3当生活垃圾运输距离超过经济运距且运输量较大时，宜设置垃圾转运站。服务范围内垃圾运输平均距离超过10km时，宜设置垃圾转运站；平均距离超过20km时，宜设置大、中型垃圾转运站。; 本项目服务范围内生活垃圾最终转运去往闽侯县垃圾焚烧厂最终处置，垃圾转运距离280km，平均距离超过20km，本项目为中型垃圾中转站。; 相符. ## 与《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）符合性分析 - 与《环境卫生设施设置标准》符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 服务范围内垃圾运输平均距离超过10km，宜设置垃圾转运站；平均距离超过20km时，宜设置大、中型转运站。; 本项目为中型转运站，服务范围内平均距离超过20km。; 符合. 2; 中型（Ⅲ类）设计转运量150~450t/a，用地面积4000~10000m2，与站外相邻建筑间距≥15m，转运作业功能区退界距离≥5m，绿地率10~30%; 本项目日转运量为200t/d，属于中型垃圾中转站，用地面积7612m2，与圣丰岩民宅最近距离为290m，转运作业区距离厂界最近距离为7m，绿地率22.83%。; 符合. 3; 垃圾转运站外形应美观，并应与周围环境相协调，应采用先进设备，作业时应能实现封闭、减容、压缩。飘尘、噪声、臭气、排水等指标应符合国家相关环境保护标准要求。; 垃圾转运站外形美观，并与周围环境相协调，采用先进设备，作业采用垂直压缩，能实现封闭、减容、压缩。项目废水全部进入泰宁县城区生活垃圾填埋场的渗滤液处理系统处理；废气设置喷淋除臭系统；噪声采取厂房隔声、减振、垃圾运输车减速慢行等降噪措施，均符合国家相关环境保护标准要求。; 符合. 4; 大、中型垃圾转运站内应设置垃圾称重计量系统和监控系统; 项目配套中控管理系统主要完成车辆进出站称重信息采集、垃圾车辆智能派位和指引、除尘系统共享收集车辆到位信号、转运车换容器指引、垃圾处理报表查看等功能；视频监控系统主要完成对站内各泊位、卸料场地、转运场地、车辆进出口、称重等其它所需位置的视频监控及录像。; 符合. ## 与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJT/47-2016）相符性分析 - 与《生活垃圾转运站技术规范》符合性分析一览表 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 选址; 应符合城乡总体规划和环境卫生专项规划的要求。; 项目已取得《划拨用地批复》（附件6），符合城乡总体规划。; 符合. 应综合考虑服务区域、服务人口、转运能力、转运模式、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响。; 本工程服务范围为泰宁县全县生活垃圾，本项目的建设均考虑服务区域、服务人口、转运能力、转运模式、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响。; 符合. 应设在交通便利，易安排清运线路的地方。; 项目选址于城镇西部边缘，有国道方便清运。; 符合. 应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求。; 项目选址市政条件较好，有市政供水、供电及通信设施，项目生活污水、生产废水全部经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。; 符合. 转运站不宜设在下列地区：1大型商场、影剧院出入口等繁华地段；2邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。若转运站选址于本规范所述地区路段时，应强化二次污染控制措施，优化转运站建设形式及转运站外部交通组织。; 本项目选址附近居民均为零散住户，没有居民集中区，大型商场、影剧院、学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。; 符合. 转运站宜与公共厕所、环卫作息点、工具房等环卫设施合建在一起。; 项目转运站厂房内配套建设厕所、休息室、工具间。; 符合. 当运距较远，并具备铁路运输或水路运输条件时，可设置铁路及或水路运输转运站（码头）。; 本项目终端处理场所为闽侯县垃圾焚烧厂，距离本项目单程运距约280km，不具备铁路及水路运输条件，采用公路运输。; 符合. 规模; 中型：≥150t/d，<450t/d；占地面积：≥4000m2，<10000m2，与相邻建筑间隔≥15。; 本项目日转运量为200t/d，属于中型垃圾中转站，用地面积为7612m2，项目与站外圣丰岩民宅最近距离为290m。; 符合. 转运工艺; 1、转运站应采用机械填装垃圾的方式进料；2、大中型垃圾转运站应设置洗车装置。; 本项目转运站采用机械填装方式，并设置有洗车装置。; 符合. 配套措施; 应按雨污分流原则进行转运站排水设计; 项目设置雨污分流。; 符合. 站内应场地平整，不滞留渍水；并应设置污水导排沟（管）。; 本项目场地平整，不滞留渍水；并设置污水收集导排系统，生活污水经化粪池预处理、冲洗废水、除臭废水、渗滤液经隔油沉淀池预处理后全部经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。; 符合. 应设置积污坑或沉沙井等设施，以收集生产作业过程产生的污水。积污坑或沉沙井的形式和容量应与相关工艺要求相匹配。; 符合. 应采取有效的的污水处理或排放措施。; 符合. 环境保护; 转运站的环境保护配套设施应与转运站主体设施同时设计、同时建设、同时启用。; 本次评价要求转运站的环境保护配套设施应与转运站主体设施同时设计、同时建设、同时启用。; 符合. 转运站应合理布局建（构）筑物，设置绿化隔离带，配备相应污染防治设施和设备。; 转运站建筑布局合理，设置场界四周绿化隔离带，并配备相应污染防治设施和设备。; 符合. 转运站应结合垃圾转运单元的工艺设计，强化在卸装垃圾等关键位置的密闭、通风、降尘、除臭措施；大、中型转运站应设置独立的抽排风/除臭系统。转运站臭气控制应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。; 项目为中型垃圾中转站，在垃圾卸料口设置料口喷淋系统、卸料大厅设置植物液喷淋除臭系统、隔油沉淀池盖板密封并定期喷洒除臭剂、洗车区定期喷洒除臭剂，并同时设置抽风装置，将废气收集经“过滤网+生物洗涤塔”处理后经20m排气筒排放。经以上措施处理后废气可达到现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定。; 符合. 转运站的噪声控制应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348、《声环境质量标准》GB3096的有关规定。; 根据下文预测，转运站厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 符合. 转运站应根据所在区域环境质量要求和污水收集、处理系统等具体条件和垃圾转运工艺，确定转运站污水排放、处理形式，并应符合当地环境保护部门的要求。; 本转运站污水全部经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。; 符合. 配套的运输车辆应有良好的整体密封性能。; 本项目采用车厢可卸式垃圾车，配套的垃圾集装容器具有良好的密封性能。; 符合. ## 与《泰宁县城环境卫生设施专项规划》符合性分析 根据《泰宁县城环境卫生设施专项规划》（三明市城乡规划设计研究院，2015年8月）： 一、生活垃圾收运处理对策 1、完善转运站、垃圾收集点的建设和管理，在乡镇范围内逐步淘汰敞开式的砖砌垃圾池，逐渐实现密闭化收集转运。在规划远期乡镇推广使用压缩式或集装箱式转运站。2、乡镇生活垃圾的处理：根据泰宁县域乡镇规模小，布点分散的特点，以及财力紧张的现实，但生活垃圾的处理应统一运往垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。3、逐渐开展生活垃圾分类收集。4、近期焚烧采用分拣一焚烧和填埋的综合处理工艺，预防和减少焚烧带来的空气污染。垃圾中可回收利用的物质经分选、科学处理后转换为再生资源。 八、镇、村垃圾收集站、转运站规划 本规划中垃圾收集站指村庄中带有收集和转运功能的垃圾收集站，垃圾收集站收纳行政（中心）村周边较大规模的自然村的垃圾，由村庄收运车辆垃圾转运至乡镇垃圾收集站；垃圾收集站收纳乡镇及周边垃圾收集点的垃圾，由乡镇收运车辆将垃圾运至填埋场或垃圾焚烧发电厂进行处理。 符合性分析：鉴于泰宁县生活垃圾焚烧发电厂暂未建成投运，2024年1月1日前，生活垃圾运往泰宁县城区生活垃圾填埋场进行填埋处理，为了贯彻落实原生垃圾“零填埋”，泰宁县城区生活垃圾填埋场已于2024年1月1日封场。2024年1月1日起，生活垃圾运往闽侯县垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。与规划将生活垃圾进行填埋或焚烧处理相符。 ## 与《三明市生活垃圾焚烧发电专项规划（2021-2030）》符合性分析 《规划》范围包括三明市下辖的2个区（三元区、沙县区）、1个县级市（永安市）、8个县（明溪县、清流县、宁化县、大田县、尤溪县、将乐县、泰宁县、建宁县），规划期限为2021-2030年，其中近期到2023年，远期展望到2030年。 根据三明市辖区内各县市人口总量、城镇化率、垃圾产生量、现有垃圾处理设施以及垃圾清运距离等情况，根据多县协同处置原则，在全市范围内拟新（扩）建生活垃圾焚烧发电厂5座，分别为三明市垃圾焚烧发电项目、永安市生活垃圾焚烧发电项目、宁化县生活垃圾焚烧发电项目、尤溪县生活垃圾焚烧发电项目、泰宁县生活垃圾焚烧发电项目，全部建成后全市生活垃圾焚烧处理能力约3000t/d。 符合性分析：因泰宁属于风景旅游区，泰宁县生活垃圾焚烧发电厂建设计划已搁置。为了贯彻落实原生垃圾“零填埋”，泰宁县城区生活垃圾填埋场已于2024年1月1日封场，经与三明市周边已投运的三明市生活垃圾焚烧发电厂、永安市生活垃圾焚烧发电厂等焚烧发电厂询价，最终确定近期将生活垃圾运往闽侯县垃圾焚烧发电厂进行处理；中期待宁化县生活垃圾焚烧发电厂建成投产后本项目生活垃圾将运往宁化县垃圾焚烧发电厂处理；远期待泰宁县生活垃圾焚烧发电厂建成投产后本项目生活垃圾将运往泰宁县生活垃圾焚烧发电厂处理。 ## 与《福建省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019-2030年）》符合性分析 按照“省级统筹、市县主体”的原则，根据全省生活垃圾焚烧发电厂建设情况，结合行政区划特点，在全省范围内拟新（扩）建生活垃圾焚烧发电厂24座，分别为闽侯县（二期）、永泰县（二期）、福清市（二厂）、闽清县（二期）、厦门市同安、漳浦县（三期）、漳州市南部（二期）、漳州市西部（一、二期）、惠安县（三期）、永春县、三明市（二期）、宁化县、泰宁县、尤溪县、仙游县（二期）、南平市（二期）、龙岩市（二厂）、上杭县（一、二期）、武平县、长汀县、宁德市（二期）、古田县、霞浦县（一、二期）、寿宁县，全部建成后新增生活垃圾焚烧处理能力约15925t/d，装机容量约32.5万kW汽轮机+32.8万kW发电机。 规划泰宁县生活垃圾焚烧发电厂处理能力500t/d，服务范围将乐县、泰宁县、建宁县，于2030年前建成投运。 符合性分析：因泰宁属于风景旅游区，泰宁县生活垃圾焚烧发电厂建设计划已搁置。为了贯彻落实原生垃圾“零填埋”，泰宁县城区生活垃圾填埋场已于2024年1月1日封场，经与三明市周边已投运的三明市生活垃圾焚烧发电厂、永安市生活垃圾焚烧发电厂等焚烧发电厂询价，最终确定近期将生活垃圾运往闽侯县垃圾焚烧发电厂进行处理；中期待宁化县生活垃圾焚烧发电厂建成投产后本项目生活垃圾将运往宁化县垃圾焚烧发电厂处理；远期待泰宁县生活垃圾焚烧发电厂建成投产后本项目生活垃圾将运往泰宁县生活垃圾焚烧发电厂处理。 ## 与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》符合性分析 加快完善分类转运设施。在全国地级及以上城市和具备条件县城加快建立完善的生活垃圾分类运输系统，有效衔接分类投放端和分类处理端。根据区域生活垃圾分类类别要求和相应垃圾产生量，合理确定收运站点、频次、时间和线路，配足标识规范、清晰的分类运输车辆。统筹规划布局中转站点，提高分类收集转运效率，有条件的地区可推行“车载桶装，换桶直运”等密闭、高效的厨余垃圾运输方式。加大对运输环节的监管力度，防止生活垃圾“先分后混”“混装混运”。 符合性分析：本项目为生活垃圾压缩转运站项目，收集垃圾为在小区内经分拣后的其他垃圾（除厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾外的生活垃圾），垃圾收集范围为泰宁县全县的生活垃圾，本项目垃圾中转站布置在泰宁县杉城镇赤坑垅泰宁县城区生活垃圾填埋场东侧，交通便利，有效衔接分类投放端和分类处理端。 ## 与《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）符合性分析 （五）推进垃圾分类。城市人民政府要根据当地的生活垃圾特性、处理方式和管理水平，科学制定生活垃圾分类办法，明确工作目标、实施步骤和政策措施，动员社区及家庭积极参与，逐步推行垃圾分类。当前重点要稳步推进废弃含汞荧光灯、废温度计等有害垃圾单独收运和处理工作，鼓励居民分开盛放和投放厨余垃圾，建立高水分有机生活垃圾收运系统，实现厨余垃圾单独收集循环利用。进一步加强餐饮业和单位餐厨垃圾分类收集管理，建立餐厨垃圾排放登记制度。 （六）加强资源利用。全面推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式。加强可降解有机垃圾资源化利用工作，组织开展城市餐厨垃圾资源化利用试点，统筹餐厨垃圾、园林垃圾、粪便等无害化处理和资源化利用，确保工业油脂、生物柴油、肥料等资源化利用产品的质量和使用安全。加快生物质能源回收利用工作，提高生活垃圾焚烧发电和填埋气体发电的能源利用效率。 （八）完善收运网络。建立与垃圾分类、资源化利用以及无害化处理相衔接的生活垃圾收运网络，加大生活垃圾收集力度，扩大收集覆盖面。推广密闭、环保、高效的生活垃圾收集、中转和运输系统，逐步淘汰敞开式收运方式。要对现有生活垃圾收运设施实施升级改造，推广压缩式收运设备，解决垃圾收集、中转和运输过程中的脏、臭、噪声和遗洒等问题。研究运用物联网技术，探索线路优化、成本合理、高效环保的收运新模式。 符合性分析：本项目为生活垃圾压缩转运站项目，收集垃圾为在垃圾分类投放站内经分拣后的其他垃圾（除厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾外的生活垃圾），垃圾收集范围为泰宁县全县的生活垃圾。截止2025年3月，泰宁县已设置城区智能化垃圾分类投放站100个，居民产生的生活垃圾经分类后均投放至集中投放点，由垃圾分类投放站管理员进行垃圾进一步分类，因此本项目不再进行垃圾的分类工作。 ## 与《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）符合性分析 - 与《建城[2010]61号》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1.3.4应加强生活垃圾收运设施建设，重点是区域性大中型转运站建设。; 本项目为中型转运站; 相符. 1.3.5拓展生活垃圾收运服务范围，加强县城和村镇生活垃圾的收集。; 本项目压缩全县生活垃圾; 相符. 1.4.3应依法对新建生活垃圾处理和处置的项目进行环境影响评价，符合国家规定的环境保护和环境卫生标准，从生活垃圾中回收的物质必须按照国家规定的用途或者标准使用。; 本项目正在办理环评手续; 相符. ## 与《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2000]120号）符合性分析 - 与《建成[2000]120号》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1.6卫生填埋、焚烧、堆肥、回收利用等垃圾处理技术及设备都有相应的适用条件，在坚持因地制宜、技术可行、设备可靠、适度规模、综合治理和利用的原则下，可以合理选择其中之一或适当组合。在具备卫生填埋场地资源和自然条件适宜的城市，以卫生填埋作为垃圾处理的基本方案；在具备经济条件、垃圾热值条件和缺乏卫生填埋场地资源的城市，可发展焚烧处理技术；积极发展适宜的生物处理技术，鼓励采用综合处理方式。禁止垃圾随意倾倒和无控制堆放。; 本项目近期将生活垃圾运往闽侯县垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理; 相符. 3.1积极发展综合利用技术，鼓励开展对废纸、废金属、废玻璃、废塑料等的回收利用，逐步建立和完善废旧物资回收网络。; 本项目收集的垃圾为在垃圾分类投放站内经分拣后的其他垃圾（除厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾外的生活垃圾），截止2025年3月，泰宁县已设置城区智能化垃圾分类投放站100个，居民产生的生活垃圾经分类后均投放至集中投放点，由垃圾分类投放站管理员进行垃圾进一步分类; 相符. ## 与《城市生活垃圾管理办法》符合性分析 - 与《城市生活垃圾管理办法》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第九条 城市生活垃圾收集、处置设施建设，应当符合城市生活垃圾治理规划和国家有关技术标准。; 本项目垃圾中转站的建设符合城市生活垃圾治理规划和国家有关技术标准; 相符. 第十二条 城市生活垃圾收集、处置设施工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并在竣工验收后三个月内，依法向当地人民政府建设主管部门和环境卫生主管部门报送建设工程项目档案。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。; 本项目正在办理环评手续; 相符. 第十六条 单位和个人应当按照规定的地点、时间等要求，将生活垃圾投放到指定的垃圾容器或者收集场所。; 截止2025年3月，泰宁县已设置城区智能化垃圾分类投放站100个，居民产生的生活垃圾经分类后均投放至集中投放点，由垃圾分类投放站管理员进行垃圾进一步分类; 相符. ## 与《福建省城乡生活垃圾管理条例》符合性分析 - 与《福建省城乡生活垃圾管理条例》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第十五条新建、改建、扩建建设项目，应当按照国家和本省的标准与规划条件，配套建设生活垃圾分类收集、转运设施，并与主体工程同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用，不得擅自改变使用性质。建设单位申请办理建设工程规划许可证提交的建设工程设计方案，配套建设生活垃圾分类收集、转运设施的，应当明确生活垃圾分类收集、转运设施的位置、面积和用途。; 本项目正在办理环评手续; 相符. 第二十六条生活垃圾应当分类投放至指定收集点的收集容器内，不得随意倾倒、抛撒、焚烧或者堆放。; 截止2025年3月，泰宁县已设置城区智能化垃圾分类投放站100个，居民产生的生活垃圾经分类后均投放至集中投放点，由垃圾分类投放站管理员进行垃圾进一步分类; 相符. ## 与《福建省人民政府关于进一步加强全省城市生活垃圾处理工作的实施意见》（闽政〔2011〕78号）符合性分析 - 与《闽政〔2011〕78号》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. （二）推进垃圾分类。逐步推行可回收垃圾、有害垃圾、餐厨垃圾单独收运，引导生活垃圾资源化回收企业到社区、家庭从事垃圾回收工作。当前要重点推进废弃含汞荧光灯、废温度计、废旧电池等有害垃圾单独收运和处理工作。进一步加强餐饮业和单位餐厨垃圾分类收集管理，建立餐厨垃圾排放登记制度，加强对餐厨垃圾产生、转运、处理全过程的监控。“十二五”期间，各设区市每年要确定不少于20个的垃圾分类试点生活小区和机关单位。各地要按照福建省《城市生活垃圾分类标准》，制定试点实施方案，加快垃圾分类设施建设改造，生活小区垃圾分类处理列入小区物业服务企业评比内容。; 截止2025年3月，泰宁县已设置城区智能化垃圾分类投放站100个，居民产生的生活垃圾经分类后均投放至集中投放点，由垃圾分类投放站管理员进行垃圾进一步分类; 相符. （二）完善收运网络。各地在城市建设过程必须按照环卫专项规划和相关标准规范要求，配套建设生活垃圾收集转运设施。推广密闭、环保、高效的生活垃圾收集、中转和运输系统，中转站必须配备除臭设施。要对现有生活垃圾收运设施实施升级改造，推广采用压缩式收运设备，淘汰敞开式收运方式。; 本项目中转站废气配备除臭设施; 相符. ## 与《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》符合性分析 泰宁县地处山地水源涵养重要区和武夷山-戴云山生物多样性保护功能区，类型为水源涵养型。本负面清单涉及国民经济6门类23大类23中类19小类。其中禁止类涉及国民经济2门类5大类6中类5小类，限制类涉及国民经济6门类19大类18中类14小类。 - 泰宁县产业准入负面清单（摘录） 序号; 门类 （代码及名称）; 大类 （代码及名称）; 中类 （代码及名称）; 小类 （代码及名称）; 产业存在状况; 管控措施及要求; 备注. 23; N水利、环境和公共设施管理业; 78公共设施管理业; 785公园和游览景区管理; 7852游览景区管理; 现有主导产业; 1.新建旅游景区对生态环境造成破坏的，自竣工后限期1年内对破坏的林草植被进行修复。 2.新建项目必须配套建设固废垃圾收集、生活污水处理排放等清洁设施。 3.根据景区承载能力进行功能分区管理，确定游客容量上限。; 《指导目录》允许类. 符合性分析：本项目为生活垃圾压缩转运站项目，不属于《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中泰宁县禁止或限制项目，符合准入要求。 ## 与《泰宁风景名胜区总体规划（2021-2035年）》符合性分析 1、风景区范围 总面积为142.57平方公里，分为南北两个片区。 北片区：北至泰宁和邵武界（117°16′20"E，27°0′37"N）、东至许坊梗（117°16′13"E，27°0′33"N）、南至青山村（117°10′43"E，26°58′7"N）、西至洋川（117°11′38"E，27°0′52"N），面积52.74平方公里； 南片区：北至南溪村（117°6′39"E，26°56′20"N）、南至黄家坊新村（117°2′4"E，26°47′24"N）、东至杰色村（117°8′21"E，26°55′29"N）、西至虎头寨（117°0′38"E，26°49′23"N），面积89.83平方公里。 2、核心景区范围 北片区西南部和南片区中部，核心景区总面积31.15平方公里，约占风景区面积的21.85%。 符合性分析：本项目不在泰宁风景名胜区范围内，距离泰宁风景名胜区555m。本项目与泰宁风景名胜区位置关系见附图8。 ## 与《泰宁世界自然遗产提名地保护管理规划》符合性分析 提名地面积北区5277公顷，南区5810公顷，合计11087公顷；缓冲区面积北区4246公顷，南区8154公顷，合计12400公顷。 提名地边界描述：北区（5277公顷）由东而西顺时针方向：东起许坊，经余家岭—石辋—冯家山—红石山—青山—洋川—际下—三浪溪—洋家地—天成岩； 南区（5810公顷）由东而西顺时针方向：东起杰色，经赤溪—圣丰岩—乌石坑—下坊—店上—风洞—悬索桥—黄家坊新村—猫儿山—主中—老梅口—赤坑—金坑—寨下—洋坊—江家坊—南溪。 缓冲区边界描述：北区（4246公顷）由东而西顺时针方向：东起官田—许坊—新家坊—赤坑—王坑—寨色—音山村—长兴村—狮子山—许排岭农场—南山—际下—旗山—下地—南京塘。 南区（8154公顷）由东而西顺时针方向：狮子山—新胜村—五里亭—熊家栋—李家坊—江家岭—麦坑—新居洋—炉石庵—上居洋—邹家际—吉坑—上石塘—枫家际—大洋障。 符合性分析：本项目未在泰宁世界自然遗产提名地范围内，距离泰宁世界自然遗产提名地515m。本项目与泰宁世界自然遗产提名地位置关系见附图9。 ## 与《福建大金湖国家地质公园规划（2012-2025年）》符合性分析 福建大金湖国家地质公园位于福建省三明市西北部泰宁县境内，地处福建省西北部，闽赣交界线武夷山支脉—杉岭山脉东南面。 公园地理坐标：东经115°54′00″～117°18′11″，北纬26°37′26″～27°05′35″。 符合性分析：本项目不在福建大金湖国家地质公园范围内，距离福建大金湖国家地质公园765m。本项目与福建大金湖国家地质公园位置关系见附图10。 ## 与“国土空间规划”符合性分析 （1）“三区”划定 城镇空间：是指以城镇居民生产、生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间、工矿建设空间及部分乡级政府驻地的开发建设空间。 农业空间：是指以农业生产和农村居民生活为主体功能，承担农产品生产和农村生活功能的国土空间，主要包括永久基本农田、一般农田等农业生产用地和村庄等农村生活用地。 生态空间：具有自然属性的以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、荒地、荒漠等。 （2）“三线”划定 城镇开发边界：是在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设、完善城镇功能、提升空间品质的区域边界。 永久基本农田保护红线：是按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依法确定的不得占用、不得开发、需要永久性保护的耕地空间边界。 生态保护红线：是在生态空间范围内具有特殊重要的生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 符合性分析：本项目位于泰宁县杉城镇赤坑垅泰宁县城区生活垃圾填埋场东侧，项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响；项目不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线；项目用地属于城镇开发边界范围内。因此，本项目与“三区三线”的要求不冲突。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ## 与“生态环境分区管控”符合性分析 ### 与福建省及三明市“生态环境分区管控”符合性分析 对照亲清平台中分区管控栏目—福建省生态环境分区管控数据应用平台叠图及福建省生态环境分区管控综合查询报告可知，本项目与生态环境分区管控符合性分析见表1.25-1和表1.25-2。福建省生态环境分区管控综合查询报告见附件8。 - 项目与福建省及三明市“生态环境分区管控”符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。; 本项目为生活垃圾压缩转运站项目，不属于重点行业。项目建设与空间布局约束要求不相冲突。; 符合. 污染物排放管控; 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。 4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。 5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。; 本项目不排放二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 项目废水排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。; 符合. 环境风险防控; 无; /; /. 资源开发效率要求; 1.实施能源消耗总量和强度双控。 2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。 3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。 4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 本项目划拨用地批复，项目不使用锅炉。; 符合. 三明市陆域; 空间布局约束; 1.氟化工产业应集中布局在三明市吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模；除已通过省级认定的化工园区外，不再新增化工园区；未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。2.全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严格控制新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、植物制浆、印染等项目。 3.2024年底前，全市范围原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。全市范围不再新上每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 4.继续推进城市建成区现有印染、原料药制造、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭。 5.以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。 6.涉及永久基本农田的管控区域，应按照《基本农田保护条例》（2011年修正）《福建省基本农田保护条例》（2010年修正）《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规[2018]1号）《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理。; 本项目为生活垃圾压缩转运站项目，且不使用锅炉。; 符合. 污染物排放管控; 1.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。 2.加快推进钢铁、火电、水泥超低排放改造。有色项目应执行大气污染物特别排放限值；重点控制区新建化工项目应当执行大气污染物特别排放限值。 3.东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。氟化工、印染、电镀等行业应执行水污染物特别排放限值。 4.在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域（尤溪县、大田县）实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 5.加快推进省级以上工业园区“污水零直排区”建设和重点行业企业及重点产业园区明管化改造。涉及入驻园区的生产废水排放企业，应同步规划建设污水处理设施。; 本项目为生活垃圾压缩转运站项目。不涉及VOCs排放。; 符合. 环境风险防控; 无; /; /. 资源开发效率要求; 无; /; /. ### 与泰宁县“生态环境分区管控”符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于福建省三明市泰宁县杉城镇赤坑垅，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上限 项目用水为生活用水和生产用水，用电为市政供电，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与泰宁县生态环境分区管控要求符合性分析 对照亲清平台中分区管控栏目—福建省生态环境分区管控数据应用平台叠图及福建省生态环境分区管控综合查询报告可知，项目所在地属于“泰宁县一般生态空间-生物多样性生态功能重要区域”和“泰宁县重点管控单元3”，本项目建设符合泰宁县“空间布局约束、污染物排放管控以及环境风险防控”的准入要求。项目与泰宁县生态环境准入要求符合性分析见表1.25-2。 - 泰宁县生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH35042910013; 泰宁县一般生态空间-生物多样性生态功能重要区域; 优先保护单元; 空间布局约束; 禁止发展高耗能、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地的农业开发活动。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林产品生产和加工、观光休闲农业等产业。; 本项目为生活垃圾压缩转运站项目，不属于高耗能、高排放、高污染产业。; 符合. 污染物排放管控; 无; /; /. 环境风险防控; 无; /; /. 资源开发效率要求; 无; /; /. ZH35042920005; 泰宁县重点管控单元3; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 本项目为生活垃圾压缩转运站项目，不属于化学品、危险废物排放、化工等行业。项目已取得划拨用地批复。; 符合. 污染物排放管控; 1.新建、改建、扩建项目，新增污染物排放按照福建省排污权有偿使用和交易相关文件执行。2.新建涉VOCs项目，VOCs排放按照福建省相关政策要求落实。3.加强挥发性有机物治理，废气收集和治理效率不小于80%。4.金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。; 本项目不涉及VOCs排放。; 符合. 环境风险防控; 单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 本项目为新建项目。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的设施，限期改用清洁能源；现有使用生物质燃料的设施，限期改为专用锅炉并配置高效除尘设施。; 本项目不使用锅炉，使用电能为能源。; 符合. |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 项目由来 随着泰宁县城镇扩大化带来的人口增加以及人们生活水平的提高，致使垃圾的日产量逐渐增加。城区和各乡镇的生活垃圾依托地坑式垃圾转运站或后装式压缩车转运至填埋场简易临时转运点，之后采用半挂车运输至闽侯焚烧厂，故急需建设集中式大、中型永久垃圾转运站转运垃圾，实现垃圾的集中统一收运，降低运输费用，减少滴洒漏，实现生活垃圾的无害化处置。 本项目建设单位原为泰宁县金湖城市建设投资有限责任公司，根据《泰宁县城乡建设发展集团有限公司整合重组方案》（泰委办发明电〔2023〕24号），泰宁县金湖城市建设投资有限责任公司与其他公司整合重组为泰宁县城乡建设发展集团有限公司。根据《泰宁县人民政府常务会议纪要》（〔2023〕13号，附件3），泰宁县人民政府同意由县住建局作为项目业主。根据《中共泰宁县委机构编制委员会办公室关于县城乡建设和交通运输局机构编制事项调整的通知》（泰委编办〔2024〕22号，附件4），泰宁县住房和城乡建设局与泰宁县交通运输局合并为泰宁县城乡建设和交通运输局。综上，本项目最终建设单位为泰宁县城乡建设和交通运输局。 根据《泰宁县发展和改革局关于泰宁县城区生活垃圾分类处理设施建设项目可行性研究报告的批复》（泰发改审批〔2022〕6号，附件5），生活垃圾分类处理设施建设项目包括生活垃圾压缩转运站和餐厨垃圾处理站。因生活垃圾压缩转运站建设的紧急性和必要性，建设单位重新办理立项即“泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）”，因此本项目为新建项目。 泰宁县城乡建设和交通运输局拟建的泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）选址于福建省三明市泰宁县杉城镇赤坑垅泰宁县城区生活垃圾填埋场东侧，厂区占地总面积13111m2（详见附件6）。 根据《泰宁县发展和改革局关于泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）可行性研究报告的批复》（泰发改审批〔2023〕31号，附件5），生活垃圾压缩转运站处理规模为400吨/日。但根据《泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）初步设计》以及泰宁县近期未来人口测算和现有实测垃圾产生量数据分析，近期生活垃圾压缩转运站处理规模按200吨/日考虑，远期处理规模200吨/日不在本次评价范围内。但土建按照设计规模400吨/日一次性建成。 截止2025年3月，泰宁县已设置城区智能化垃圾分类投放站100个，居民产生的生活垃圾均投放至集中投放点，由垃圾分类投放站管理员将可回收垃圾收集外售，餐厨垃圾运往餐厨垃圾处理站，因此本项目不进行垃圾的分类工作。因此，根据项目特点，本项目评价范围为处理规模为200吨/日的生活垃圾压缩转运站，不包括生活垃圾源头分类、收集运输和压缩后转运运输环节。 因此，本次环评仅针对200吨/日处理规模进行评价，剩余处理规模200吨/日由建设单位根据实际情况再另行委托评价。 因近期生活垃圾压缩转运站处理规模按200吨/日考虑，故厂区部分用地为远期预留用地，为了响应国家节地政策，本项目将厂区北侧部分用地约5499m2出租给福建优再生建筑科技有限公司进行生产建筑垃圾回收利用与仓储项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等相关规定，本项目应编制环境影响报告表，具体见表2.1-1。 因此，建设单位委托本环评单位（睿柯环境工程有限公司）编制该项目的环境影响评价文件（详见附件1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集相关资料，并依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制成报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。 - 建设环境影响评价分类管理名录（摘录） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十八、公共设施管理业. 105; 生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站; /; 日转运能力150吨及以上的; /. ## 泰宁县生活垃圾处理现状及其存在问题 现状及其存在问题：泰宁县目前全县生活垃圾平均产量为130~140吨/天，根据全省生活垃圾零填埋的要求，至2023年底，全省生活垃圾填埋场全部关停，所有生活垃圾不得填埋处置。2024年1月1日起泰宁全县生活垃圾暂时运往闽侯县生活垃圾焚烧发电厂焚烧处置，城区和各乡镇的生活垃圾依托地坑式垃圾转运站或后装式压缩车转运至泰宁县城区生活垃圾填埋场简易临时转运点之后采用半挂车运输至闽侯县生活垃圾焚烧发电厂。截止2025年3月，泰宁县已设置城区智能化垃圾分类投放站100个，居民产生的生活垃圾均投放至集中投放点，由垃圾分类投放站管理员将可回收垃圾收集外售，因此本项目不进行垃圾的分类工作（见附件18）。 对策措施：待本项目垃圾转运站建成运行后，泰宁全县生活垃圾转运至本站，由本站统一压缩转运生活垃圾至闽侯县生活垃圾焚烧发电厂处理。 ## 工程概况 ### 项目基本概况 （1）项目名称：泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期） （2）建设单位：泰宁县城乡建设和交通运输局 （3）建设地点：三明市泰宁县杉城镇赤坑垅 （4）建设性质：新建 （5）产品规模：生活垃圾压缩转运规模200吨/日（本站转运均为生活垃圾，禁止转运其他工业固体废物和危险废物等） （6）职工人数：19人，均不在站区内食宿 （7）工作制度：单班制，每班8h/d，365天/年，夜间不生产 （8）项目投资：总投资2547.2万元，其中环保投资72万元 （9）服务范围：泰宁县全县生活垃圾（本项目不负责垃圾源头收集和压缩后转运运输） （10）占地面积：本次项目用地面积7612m2，远期预留5499m2 （11）评价范围：处理规模为200吨/日的生活垃圾压缩转运站，不包括生活垃圾源头分类、收集运输和压缩后转运运输环节 ### 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表2.3-1。 - 项目主要经济技术指标一览表 项目; 单位; 数量. 规划总用地面积; m2; 13111. 本次厂区用地面积; m2; 7612. 远期预留用地面积; m2; 5499. 总建筑面积; m2; 3101.34. 总建（构）筑物占地面积; m2; 1828.93. 厂内绿化面积; m2; 2993.5. 建筑密度; %; 13.95. 容积率; -; 0.237. 绿地率; %; 22.83. 停车位; 个; 17. ### 主要建设内容 本次环评近期（2025年~2035年）生活垃圾压缩转运站处理规模按200吨/日考虑，远期（2036年~2045年）处理规模200吨/日不在本次评价范围内。但土建按照设计规模400吨/日一次性建成。 本项目组成及建设内容见表2.3-2。 - 项目组成一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容. 1; 主体工程; 压缩转运站站房; L×B=34.5m×32.4m，H=17.8m 占地面积1161.81m2，建筑面积2432.64m2. 2; 储运工程; /; /. 3; 辅助工程; 洗车台; L×B=12.0m×3.4m，H=0.6m，占地面积40.8m2. 消防水池及生活水泵房; L×B=14.2m×4.4m，H=4.8m，占地面积63.36m2. 4; 公用工程; 给水; 接市政供水管网. 供电; 接市政供电系统，用电负荷等级为二级负荷，采用1路10kV高压电源进线，另设一台柴油发电机作为备用电源。. 排水; ①项目厂区采取雨污分流制； ②冲洗废水、除臭废水、垃圾渗滤液经隔油沉淀池处理后和经化粪池处理后的生活污水一起经污水管网纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站处理。 ③初期雨水经收集后经污水管网纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站处理。. 5; 环保工程; 废水; ①冲洗废水、除臭废水、垃圾渗滤液经隔油沉淀池处理后经污水管网纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站处理； ②生活污水经化粪池处理后经污水管网纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站处理。 ③初期雨水经收集后经污水管网纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场现有渗滤液处理站处理。. 废气; （1）有组织：废气+过滤网+生物洗涤塔+20m排气筒（DA001）。 （2）无组织：①垃圾卸料口设置料口喷淋系统；②卸料大厅设置植物液喷淋除臭系统；③隔油沉淀池盖板密封并定期喷洒除臭剂；④洗车区定期喷洒除臭剂。. 固废; ①生活垃圾、洗涤塔污泥、渗滤液处理站污泥与进站生活垃圾一并压缩外运； ②废润滑油、废油桶、含油抹布及手套暂存于危废点，并委托有资质公司处置。. 噪声; 厂房隔声；优先选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施；垃圾运输车减速慢行。. 6; 依托工程; 污水处理站; 全厂废水依托泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理. 生活垃圾; 近期运往闽侯县垃圾焚烧发电厂处理； 中期运往宁化县垃圾焚烧发电厂处理； 远期运往泰宁县垃圾焚烧发电厂处理。. ## 主要产品产能 本项目日收集压缩转运生活垃圾200t/d，项目产品方案见表2.4-1。 - 产品方案一览表 产品名称; 日收集转运量（t）; 年收集转运量（t）. 生活垃圾; 200; 73000. 根据项目可研：常驻人口的人均生活垃圾产量按1.2kg/人·d计算。根据《泰宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》2035年泰宁县的常住人口预测为15.3万人，则收集范围内垃圾产生量约为183.6t/d，本项目垃圾中转站近期设计转运能力为200t/d，满足泰宁县生活垃圾收集转运要求。‌‌ ## 服务范围、处理对象、运输路线 服务范围：泰宁县全域，包括下渠镇、新桥乡、上青乡、大田乡、梅口乡、开善乡、大龙乡、杉城镇、朱口镇等9个乡镇，服务人口约10.1万人。 处理对象：生活垃圾（不含其他工业固体废物和危险废物）。 运输路线： ①乡镇垃圾收集点至本项目压缩转运站：219省道、205省道、S31高速及周边乡道、村道；其中下渠镇、上青乡、大田乡、梅口乡、开善乡、大龙乡、杉城镇由泰宁县环境卫生所负责运输，新桥乡、朱口镇由各自乡镇负责运输。 ②本项目压缩转运站至闽侯县垃圾焚烧发电厂：G70高速、G25高速、村道，由闽侯县垃圾焚烧发电厂负责运输。 生活垃圾源头收集运输和压缩后转运运输环节均不在本项目评价范围内。 全县生活垃圾运输路线图见附图11。 ## 主要生产设备 本项目的主要生产设备见表2.6-1。 - 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格/型号. 1; 竖式压缩机（核心产品）; 1; 套; 电机22kw+附属系统3kw. 1.1; 压实器系统; 1; 套. 1.2; 设备钢结构及支撑平台; 4; 套. 1.3; 箱体翻转机构; 3; 套. 1.4; 卸料槽; 3; 套. 2; 垃圾箱; 3; 套; /. 3; 中央控制系统; 1; 套; /. 4; 视频监控系统; 1; 套; /. 5; 快速卷帘门; 3; 套; 单套电机1.5kw×3套+附属系统0.5kw. 6; 负压抽风除臭系统; 1; 套; 主电机30kw+副电机5.5kw+附属系统1.5kw. 7; 植物液喷淋除臭系统; 1; 套; /. 8; 料口降尘系统; 1; 套; /. 9; 智能称重系统; 1; 套; /. 10; 高压清洗机; 2; 套; 3kw×2套. 11; 语音广播系统; 1; 套; /. 12; 风幕机; 11; 套; 3kw×11套. 13; 交通指挥系统; 1; 套; /. ## 主要原辅材料 ### 主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源使用情况见表2.7-1。 - 原辅材料清单 原料; 名称; 年用量; 最大存储量; 贮存位置; 包装形式; 运输方式; 来源. 生活垃圾; 73000吨; /; /; /; 车辆运输; 泰宁全县. /; 除臭剂; 4000L; 500L; 站区; 200L/桶; 车辆运输; 外购，用于厂区除臭. 能源; 水; 13607.2 吨; /; /; /; /; 市政供水管网. 电; 16万 kWh; /; /; /; /; 市政供电系统. ### 原辅材料性质 除臭剂：项目所使用的除臭剂成分为天然植物萃取剂，不易挥发，属于生物触媒系统。除臭剂蕴含生物酶本体，含有大量活性菌群，采用微生物分解恶臭气体，无残留物，广泛用于垃圾压缩站、垃圾填埋场、下水道和污水处理厂。除臭剂表面不仅能有效地吸附、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使初吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应，植物液中的酸性缓冲发生反应，最后生成无味、无毒的有机盐。 ## 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员19人，均不住厂，单班制（8小时/班），夜间不生产，年工作365天。 ## 厂区总平面布置 项目设置压缩转运站站房、洗车台，垃圾车停车位，配套道路与绿化等；项目基本上按照工艺流程进行平面布局，项目的平面布局充分考虑了功能分区、交通组织，主要公建设施布局合理，且对废水污染防治均采取了有效防治措施；项目噪声级较高的设备大部分安装在厂房内部位置；废气治理设施紧邻车间布置，减少了废气的输送距离。从整体上看，项目平面布局空间安排紧凑，功能分区明确，物流比较通畅，可相互协调，便于管理；所在厂房与周围建筑物间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求。从环境保护角度考虑，项目的平面布局合理可行。 项目总平面布置及雨污管线见附图3~附图6。 ## 水平衡 ### 给水 项目用水由市政管网提供。本项目用水主要为生活用水、冲洗用水、除臭用水、绿化用水。 （1）生活用水 项目职工定员19人，均不住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），不住厂职工生活用水量以50L/d·人计，则生活用水量为0.95t/d（346.75t/a），生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量约为0.76t/d（277.4t/a）。项目生活污水经化粪池处理后经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。 （2）冲洗用水 项目冲洗用水包括厂区道路及地面冲洗用水、车辆冲洗用水、容器冲洗用水。 ①厂区道路及地面冲洗水：厂区道路及地面需冲洗面积约5000m2，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2，停车库地面冲洗水最高日用水定额为2~3L（m2·次），本项目冲洗水用量参考取最大值3L/（m2·次），每天冲洗一次，则用水量为15m3/d（5475m3/a）。厂区道路及地面冲洗废水产生量按用水量的90%计，则废水量约为13.5m3/d（4927.5m3/a）。 ②车辆冲洗水：项目配备一套自动洗车设备，按照最高峰洗车约100辆/日，参照福建省《行业用水定额》（DB35/T772-2023）表6中“自动洗车—中型车”用水定额通用值为36L /（辆·次），则用水量为3.6m3/d（1314m3/a）。车辆冲洗废水产生量按用水量的90%计，则废水量约为3.24m3/d（1182.6m3/a）。 ③容器冲洗水：项目共配套9个容器，用水定额按300L/（容器·天），则用水量为2.7m3/d（985.5m3/a）。容器冲洗废水产生量按用水量的90%计，则废水量约为2.43m3/d（886.95m3/a）。 （3）除臭用水 生物洗涤塔用水：项目生物洗涤塔配套循环水箱，喷淋用水循环使用，循环使用过程损耗采用新鲜水补充。喷淋用水按液气比0.75L/m3、风量40000m3/h、日运行8h、损耗2%计，则喷淋用水量为240t/d，其中循环量235.2t/d、补水量4.8t/d。循环水箱容积3m3，每5天清空排放一次，则年排放量为219t/a，年用水量1971t/a。 料口喷淋系统用水：造雾泵流量为4L/min，日运行8h，则用水量为1.92t/d（700.8m3/a）。损耗按用水量的30%计，则废水量约为1.34m3/d（489.1m3/a）。 植物液除臭系统用水：造雾泵流量为8L/min，日运行8h，则用水量为3.84t/d（1401.6m3/a）。损耗按用水量的30%计，则废水量约为2.69m3/d（981.85m3/a）。 （4）绿化用水：项目厂区绿化面积1614m2，参照福建省《行业用水定额》（DB35/T772-2023）表6中“绿化管理—福建北部”用水定额通用值为2.4L /（平方米·天），则用水量为3.87m3/d（1412.55m3/a）。全部蒸发损耗不产生废水。 ### 排水 （1）生活污水：产生量约为0.76t/d（277.4t/a）； （2）冲洗废水：产生量约为19.17t/d（6997.05t/a）； （3）除臭废水：产生量约为1689.95t/a； （4）垃圾渗滤液：生活垃圾中含有一定水分，机械压缩过程会产生渗滤液，参考《净水技术》净水技术2013，32（3）：41-45中《城市生活垃圾压缩中转站压滤污水现状调查》（黄长缨，上海环境物流有限公司）垃圾渗滤液的平均产生量约为垃圾量的5.1%。本项目垃圾压缩中转站处理规模为200t/d，即垃圾渗滤液最大产生量为10.2m3/d（3723m3/a）。 （5）初期雨水 降雨时会在厂区内产生一定量的淋溶水，主要污染物为悬浮物，对区域环境会产生一定的影响。假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算： 泰宁县暴雨流量计算公式为： 式中：q—暴雨强度（升/秒•公顷）； P—为重现期，取5年； t—降雨历时（取180min）。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），雨水流量计算公式如下： Qs=ψ•q•F 式中：Qs—雨水设计流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/hm2•s）； ψ—综合径流系数；混凝土硬化路面径流系数取0.9； F—汇水面积（hm2）；本项目约0.7612公顷； 经计算，项目前15分钟的暴雨强度为61.196L/s·hm2，初期雨水产生量为37.73 m3/次，年暴雨次数取5次（不含连续雨天），则初期雨水年产量为188.66 m3。初期雨水经管道收集后经污水管网直接纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场现有调节池再进入渗滤液处理站进一步处理。 （6）小结 项目生产废水经隔油沉淀池处理后和经化粪池处理后的生活污水以及初期雨水一起经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。 本项目水平衡详见图2.10-1。 - 水平衡图（单位：t/d） 备注：初期雨水一次产生量约37.73m3，由于降雨天数存在不确定性，因此，初期雨水产生量未计入排水总量中。 ## 本项目依托工程 （1）泰宁县城区生活垃圾填埋场 ①概况 泰宁县城区生活垃圾填埋场位于泰宁县杉城镇民主村普洞自然村赤坑，垃圾填埋场设计库容107.78万立方，设计处理生活垃圾近期80t/d，远期140t/d，平均处理110t/d，设计使用年限25年。渗滤液处理站设计处理能力为150t/d，采用“厌氧+好氧+MBR 膜过滤+RO膜过滤+次氯酸钠消毒”的处理工艺，尾水经管网排至场址南侧1.2km处的杉溪。 2005年4月，泰宁县环境卫生管理所委托三明市环境保护科学研究所编制完成了《泰宁县城区垃圾无害化处理工程环境影响报告书》，泰宁县环境保护局于2005年5月26日对该环境影响评价报告进行了批复（泰环[2005]16号），同意该项目进行建设，环评批复见附件11。 2009年10月，泰宁县城乡规划建设局委托三明市环境保护科学研究所编制完成了《泰宁县城区生活垃圾填埋场配套建设渗滤液处理工程环境影响报告表》，泰宁县环境保护局于2010年3月5日对该环境影响评价报告进行了批复，同意该项目进行建设，环评批复见附件11。验收规模为：渗滤液设计处理量为150吨/天。 2011年8月，泰宁县山河环境保护有限公司（运营单位）委托泰宁县环境监测站进行竣工环境保护验收，项目于2011年8月25日完成验收（验收意见见附件12）。 泰宁县城区生活垃圾填埋场自2010年运行以来，累积垃圾填埋量约20万t，平均处理生活垃圾110t/d，平均日处理渗滤液50t/d。泰宁县城区生活垃圾填埋场已于2024年1月1日封场，暂未编制封场报告。 ②依托可行性分析 项目废水（37.16t/d）经处理后经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理，根据渗滤液处理站在线监控数据可知，渗滤液处理站平均日处理水量50t/d，剩余余量100t/d，可满足本项目废水处理要求。 （2）闽侯县垃圾焚烧发电厂 ①概况 闽侯县环保生态产业园（即闽侯县垃圾焚烧发电厂）位于闽侯县鸿尾乡格里村规划红线范围内，该产业园建设包括垃圾资源化利用工程、渣土综合利用工程以及飞灰固化物填埋场三个部分。垃圾资源化利用工程规划建设1200t/d 焚烧发电厂，分两期实施。目前已建成1台600吨垃圾焚烧炉配1台15MW凝汽式汽轮发电机组。 ②依托可行性分析 因泰宁属于风景旅游区，泰宁县生活垃圾焚烧发电厂建设计划已搁置。为了贯彻落实原生垃圾“零填埋”，泰宁县城区生活垃圾填埋场已于2024年1月1日封场。经与三明市周边已投运的三明市生活垃圾焚烧发电厂、永安市生活垃圾焚烧发电厂等焚烧发电厂询价，最终确定近期将生活垃圾运往闽侯县垃圾焚烧发电厂进行处理；中期待宁化县生活垃圾焚烧发电厂建成投产后本项目生活垃圾将运往宁化县垃圾焚烧发电厂处理；远期待泰宁县生活垃圾焚烧发电厂建成投产后本项目生活垃圾将运往泰宁县生活垃圾焚烧发电厂处理。 本项目生活垃圾由闽侯县垃圾焚烧发电厂负责从泰宁本项目运往闽侯县垃圾焚烧发电厂进行处理，运输风险由闽侯县垃圾焚烧发电厂负责，运输过程不属于本次评价范围。 项目生活垃圾（200t/d）运输至闽侯县垃圾焚烧发电厂处理。根据建设单位提供的数据可知，闽侯县垃圾焚烧发电厂日处理生活垃圾300t/d，剩余余量200t/d，可满足本项目生活垃圾处理要求。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | ## 工艺流程和产污环节 ### 工艺流程 - 工艺流程及产污环节图 - 工艺流程及产污环节图 （1）垃圾收集车进站称重 当垃圾收集车进入转运站时，具有智能化管理能力的称重计量系统自动进行垃圾吨位的测量、测量后数值将自动上传到车辆称重计量系统中保存。该系统可根据要求可以分别按每车、每天、每月、每季度、每年统计垃圾量，记录收集车运行状况，并可以进行汇总、统计等操作，可实时输出相关数据，打印统计报表。 在此工序中产生的污染物为废气和噪声。 （2）垃圾收集车卸料 生活垃圾收集车进入生活垃圾转运站后，进入卸料大厅平台相应的卸料位卸料。卸料时高速卷帘门自动感应并快速打开，当收集车准备开始卸料时，空间喷淋系统、喷淋降尘除臭系统和负压抽风除臭系统自动感应并开始工作，卸料完毕后快速自动门关闭。 在此工序中产生的污染物为废气和噪声。 （3）垃圾压缩 垃圾转运车回站后将空的集装箱放到压缩机前面的箱体移位装置上，压缩机的推拉箱装置应能将其与压缩机自动对接，液压锁紧装置将其与压缩机自动锁紧；压缩机与箱体对接分离前或同时应设置垃圾密闭门，保证机箱对接处不抛洒垃圾，集装箱后门不挂留垃圾，以及垃圾渗沥液不滴漏。 收集车将垃圾卸入料槽后，垃圾在推料机作用下推入压缩机压缩腔内，启动压缩机，压缩头将压缩腔内的垃圾推送到集装箱内，完毕后压缩头退回。压缩头、压缩机体相互之间连接应可靠严密，防止推料和压缩时灰尘、污水的外溢。压缩机体与预埋件须焊接牢固，保证运行可靠；配备合理的污水收集导排系统，排入隔油沉淀池中。压装垃圾过程中，垃圾污水不得泄漏。每当箱体被装满时，压缩机与垃圾集装箱能自动分离、机箱分离前或同时箱体后门能实现自动关闭。在垃圾压缩转运站内采用集中控制，在卸料和压缩作业区实现无人（除现场清洁和车辆指挥）操作，通过监视系统准确观察到所有作业点或面的工作状况，通过交通信号系统对车辆的倒料和转运实现自动调度。 在此工序中产生的污染物为废气、噪声和渗滤液。 （4）垃圾装车转运 垃圾箱放平后，由通用型勾臂式车厢可卸式垃圾车将满垃圾箱水平拉上车并锁好箱，再将垃圾箱运往终端焚烧厂卸料。 ### 产污环节 本项目运营期产污环节汇总见下表2.12-1。 - 表2.12-1项目产污情况一览表 名称; 类别; 排污节点; 污染因子; 处理措施. 废气; 垃圾卸料、压缩废气; 垃圾卸料、压缩; NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物; 微负压+过滤网+生物洗涤塔+20m排气筒DA001排放. 废水; 生活污水; 职工生产办公; pH、COD、SS、BOD5、氨氮; 生活污水→化粪池→泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站. 生产废水; 冲洗废水、除臭废水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 生产废水→隔油沉淀→泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站. 垃圾渗滤液; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油. 初期雨水; 降雨; pH、COD、SS; 初期雨水→泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站. 噪声; 机械设备运行; 噪声; 低噪声设备，减振、隔声. 固体废物; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; 与外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运. 一般工业固废; 废气处理; 洗涤塔污泥. 废水处理; 渗滤液处理站污泥. 危险废物; 生产设施养护; 废润滑油、废油桶、含油抹布及手套; 集中收集至危险废物暂存点后，委托有资质单位处理处置. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 与项目有关的原有环境污染问题 ### 与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建工程。无与项目有关的原有环境污染问题。 ### 周边污染源调查 泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）位于福建省三明市泰宁县杉城镇赤坑垅。项目所利用地块不属于土壤污染环境风险地块。 拟建场地目前为空地，北侧、东侧为林地，西侧和南侧为泰宁县城区生活垃圾填埋场用地，项目站房距离填埋场填埋区56m。 泰宁县城区生活垃圾填埋场与本项目位置关系见附图14。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 大气环境质量现状 （1）环境功能区划及环境质量标准 项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体详见表3.1-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24小时平均; 150µg/m3. 1小时平均; 500µg/m3. NO2; 年平均; 40µg/m3. 24小时平均; 80µg/m3. 1小时平均; 200µg/m3. PM10; 年平均; 70µg/m3. 24小时平均; 150µg/m3. PM2.5; 年平均; 35µg/m3. 24小时平均; 75µg/m3. TSP; 年平均; 200µg/m3. 24小时平均; 300µg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160µg/m3. 1小时平均; 200µg/m3. NH3; 1小时平均; 200µg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D表D.1. H2S; 1小时平均; 10µg/m3. （2）环境质量现状 ①基本污染物 根据三明市生态环境局公开的《三明市环境空气质量月报》（http://shb.sm.gov.cn/hjzl0902/），2023年泰宁县主要污染物平均浓度见表3.1-2。 - 泰宁县2023年1-12月环境空气质量达标判定 时间; SO2 ug/m³; NO2 ug/m³; PM10 ug/m³; PM2.5 ug/m³; CO mg/m³; O3 ug/m³. 2023年1月; 4; 6; 26; 16; 0.8; 76. 2023年2月; 3; 6; 21; 14; 0.5; 92. 2023年3月; 4; 7; 30; 14; 0.4; 106. 2023年4月; 3; 4; 24; 11; 0.4; 86. 2023年5月; 3; 3; 16; 8; 0.4; 92. 2023年6月; 4; 2; 12; 7; 0.4; 84. 2023年7月; 4; 4; 8; 6; 0.5; 72. 2023年8月; 2; 4; 9; 6; 0.4; 74. 2023年9月; 2; 5; 10; 6; 0.4; 68. 2023年10月; 3; 7; 17; 10; 0.6; 88. 2023年11月; 3; 8; 27; 14; 0.4; 80. 2023年12月; 3; 7; 27; 13; 0.4; 66. 国家二级标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标. 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. 由上表可知，2023年泰宁县主要污染物平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量良好，为达标区。 ②其他污染因子（TSP） 项目在生产时产生的特征污染物为颗粒物（TSP）。为进一步了解项目所在地环境空气质量TSP现状，特委托福建华远检测有限公司进行TSP环境质量现状监测，监测结果见表3.1-3，监测报告见附件16。 - TSP环境质量现状监测数据统计表 污染物; 点位名称; 评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. TSP; Q1; 日均值; 300; 105~117; 39; 0.0; 达标. 由上表可知，环境空气中TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ## 地表水环境 （1）环境功能区划及环境质量标准 项目周边水体为金溪。根据《三明市人民政府关于同意三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案及达标工作方案的批复》（明政【2000】文32号）：金溪环境功能类别为Ⅲ类，地表水环境质量执行Ⅲ类标准，具体标准详见表3.2-1。 - 地表水环境质量标准 序号; 项目; Ⅲ类标准; 单位. 1; pH; 6～9; 无量纲. 2; 高锰酸盐指数≤; 6; mg/L. 3; BOD5≤; 4; mg/L. 4; NH3-N≤; 1.0; mg/L. 5; 石油类≤; 0.05; mg/L. 6; 总磷（以P计）≤; 0.2; mg/L. 7; 总氮（以N计）≤; 1.0; mg/L. （2）环境质量现状 本项目周边水体为金溪。根据三明市生态环境局2024年6月04日发布的《2023年三明市生态环境状况公报》（http://shb.sm.gov.cn/hbyw/202406/t20240604_2031902.htm），2023年全市主要流域55个国（省）控断面各项监测指标年均值Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%，其中Ⅰ～Ⅱ类断面水质比例为89.1%。可认为项目周边金溪水质现状较好，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 综上所述，项目区周边地表水环境质量现状良好。 ## 声环境质量现状 （1）环境功能区划及环境质量标准 根据《泰宁县城市声环境功能区划分方案（2022年版）》可知，项目所在区域环境噪声质量功能类别为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体详见表3.3-1。 - 声环境质量标准 标准 类别; 适用区域; Leq（dB（A））. 昼间; 夜间. 2类; 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护安静环境的区域。; 60; 50. （2）环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心发布的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 ## 生态环境 本项目用地位于泰宁县杉城镇赤坑垅，总用地面积13111m2。根据调查，项目用地范围内无生态环境保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本环评不进行生态现状调查。 ## 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 项目位于杉城镇赤坑垅，根据现场勘查，周边为泰宁县城区生活垃圾填埋场；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 环境保护目标 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内主要大气环境敏感目标为居民区。项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感区。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 项目周边环境保护目标见表3.6-1，周围环境状况示意图见附图2。 - 主要环境保护目标 环境 要素; 敏感目标; 基本情况; 功能区划. 方位; 最近距离（m）; 规模. 大气 环境; 圣丰岩; 西北; 290; 约10人; 二类环境功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准. 水环境; 金溪; 南; 976; 水体; Ⅲ类水环境功能区；执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境敏感目标. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源. 生态 环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标，本环评不进行生态现状调查. |
| 污染物排放控制标准 | ## 污染物排放标准 ### 废水 （1）施工期 项目施工期机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后，回用于施工场地洒水，不外排；施工人员临时用房就近租用当地居民民房，生活污水依托当地现有污水处理系统，无生活污水直接外排。 （2）运营期 项目废水经预处理后经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。泰宁县城区生活垃圾填埋场外排废水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准。具体详见表3.7-1。 - 项目废水排放标准 序号; 污染物; 生活垃圾填埋场水污染物排放标准; 单位. 1; 色度（稀释倍数）; 40; 无量纲. 2; COD; 100; mg/L. 3; BOD5; 30; mg/L. 4; 悬浮物; 30; mg/L. 5; 总氮; 40; mg/L. 6; 氨氮; 25; mg/L. 7; 总磷; 3; mg/L. 8; 粪大肠菌群数; 10000; 个/L. 9; 总汞; 0.001; mg/L. 10; 总镉; 0.01; mg/L. 11; 总铬; 0.1; mg/L. 12; 六价铬; 0.05; mg/L. 13; 总砷; 0.1; mg/L. 14; 总铅; 0.1; mg/L. ### 废气 （1）施工期 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准，标准限值见表3.7-2。 - 大气污染物排放限值 污染物名称; 排放浓度限值（mg/m3）; 备注. 颗粒物; 1.0（周界外浓度最高点）; 无组织排放. （2）运营期 本工程运营期产生的大气污染物主要为颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度。 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 NH3、H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级新扩改建限值和表2排放限值。 项目废气排放标准详见表3.7-3。 - 项目废气排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放. 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. NH3; /; 20; 8.7; 厂界; 1.5. H2S; /; 20; 0.58; 厂界; 0.06. 臭气浓度; /; 20; 4000（无量纲）; 厂界; 20（无量纲）. ### 噪声 （1）施工期 施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3.7-4。 - 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值幅度不得高于15dB（A）。. （2）运营期 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表3.7-5。 - 项目噪声排放标准 序号; 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 单位. 1; 2类; ≤60; ≤50; dB（A）. ### 固体废物 （1）一般工业固体废物 一般工业固体废物贮存标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 （2）生活垃圾 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）的“第四章 生活垃圾”规定。 （3）危险废物 危险废物的识别执行《国家危险废物名录》（部令第15号，2020年11月15日），危险废物鉴别执行《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），转运执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部部令第23号）。 |
| 总量 控制 指标 | ## 总量控制指标 ### 总量控制因子 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59号）、《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号）、《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54号），现阶段福建省主要污染物总量控制指标为： （1）废水：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N） （2）废气：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx） ### 本项目总量控制指标 （1）废水 项目投产运行后废水排放生产废水和生活污水。由于厂区仅设置一个排污口，因此生产废水和生活污水混合排放，生产废水和生活污水均需纳入总量指标管理范围。 本项目新增化学需氧量排放量1.288t/a，氨氮排放量0.322 t/a，指标通过排污权交易的方式获得。 - 水污染物排放总量核算表 类别; 废水排放总量 （m3/a）; 污染物; 排入环境浓度*（mg/L）; 污染物排放量（t/a）; 需申请的总量 （t/a）. 全厂废水; 12876.06; 化学需氧量; 100; 1.288; 1.288. 氨氮; 25; 0.322; 0.322. 注：*企业废水纳管最终进入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站，尾水排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，COD100mg/L，氨氮25mg/L。. （2）废气 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs等废气排放。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ## 施工期环境保护措施 ### 水环境 施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，施工单位应采取合理的减缓措施，使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。 1、生活污水 施工期不在项目区设置施工营地，施工人员租住周边民房，所产生污水依托周边村庄现有的污水处理设施，不单独排放，对周边水环境产生影响较小。 2、施工废水 （1）严禁施工废水乱排、乱流，对周围地表水体造成影响。 （2）施工场地内设隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于厂区降尘。 （3）加强管理，节约用水，提高施工人员的环保意识，不得随意排放废水，对周围环境造成影响。 （4）加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小油类污染物负荷。 ### 大气环境 为降低厂区施工对周围环境的影响，建设单位应结合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）在施工期间采取以下合理的防治措施减缓扬尘污染的产生： ①施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。施工工地围挡高度不应低于1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁。围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，并应采取交通疏导和警示措施。 ②保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 ③限制车速、保持路面清洁 施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，通过限速行驶，及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 ④避免大风天气作业 在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑤采用商品混凝土浆 项目施工期采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 ⑥开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 ⑦及时清运垃圾、渣土 建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 ### 声环境 在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；同时应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，避免和减少施工扰民事件的发生。 本项目仅在昼间施工，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，环评要求施工单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）加强施工机械维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （3）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （4）合理安排施工过程，夜间严禁施工。 （5）产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响；安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度。 （6）施工过程中应合理安排好运输车辆的运输时间，尽量避开沿线居民的休息时间。同时，施工运输车辆途经居民区时应减速慢行、禁鸣喇叭。 ### 固体废物 1、建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇注件等，首先应对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往寿宁县指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，以降低对周围环境的影响。 为进一步降低建筑垃圾对周围环境的影响，要求施工单位应同时做好以下防治措施： （1）建设单位应加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 （2）施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （3）作好土石方平衡，对于不可回填的土石方、不可回用的建筑垃圾，施工单位在处理时应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部令第139号）中的相关要求合理处置，运送至指定的垃圾堆放场地，不得随意外排。 （4）对施工垃圾应签订合同，分类进行综合利用和妥善处置，不得随意抛弃、转移和扩散，避免造成二次污染。 （5）建筑垃圾运输过程中严格执行寿宁县建筑垃圾和工程渣土管理办法的规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，应尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。 （6）建筑施工垃圾在运输时应选择合适的车辆运输路线，避开沿线居民区、学校，运输车辆四周封闭，车顶应加盖逢布，保证有一定的含水率，避免风力起尘，避免对运输道路两侧敏感点造成大的影响。场地内运输道路应每天定时洒水，保证地面整洁。 2、生活垃圾 施工期生活垃圾集中收集后及时送当地垃圾中转站，由环卫部门定期清运。 3、危险废物 隔油沉淀池清理会产生少量废油，产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-249-08，清理后委托有资质单位进行处理。 ### 生态环境保护措施 - 严格按照项目征地范围进行施工，避免对项目场地外区域生态环境产生影响，禁止越界施工，不允许毁坏施工界线以外的林木资源。 - 施工场地采取定期洒水，并对运送粉状材料的运输车辆加盖苫布等措施，降低了扬尘对周围植物和农作物的生长影响； - 施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致火灾的发生； - 项目施工结束后，应尽快、最大限度的对临时占地区域进行植被保护和生态景观改善，以减低对保护区生态环境的影响及新增的水土流失危害，该区段所有的水土保持和植被景观恢复树种应全部使用乡土树种，浅根系的灌草植物进行覆盖绿化，严禁使用外来物种； 场地平整表土需收集保护，优先用于周边市政工程的绿化及本项目绿化覆土。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 运营期水环境影响和保护措施 ### 污染源强 （1）生活污水 本项目职工19人，均不住厂，职工生活用水量约为0.95t/d（346.75t/a），排污系数按80%计，则生活污水排放量为0.76t/d（277.4t/a）。 参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水污染指标浓度选取为COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。化粪池去除率参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》中推荐的参数，即COD：40%～50%，SS：60%～70%。 （2）冲洗废水、除臭废水 项目冲洗废水产生量为6997.05t/a，除臭废水产生量为1689.95t/a。项目冲洗废水（厂区道路及地面冲洗废水、车辆冲洗废水、容器冲洗废水）和除臭废水一起经隔油沉淀池处理后经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。污染物产生浓度参考《小仓房大型垃圾中转站项目竣工环境保护验收报告》，该垃圾中转站监测生产工况达到设计生产规模的100%（近期800t/d），验收监测及勘查期间，项目污水管网、污水处理站均按设计要求建设，并正常稳定运行。污染物浓度pH：6～9、CODcr：514.8mg/L、SS：83.9mg/L。 （3）渗滤液：垃圾渗滤液产生量为10.2m3/d（3723m3/a）。渗滤液污染物产生浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）—《集中式污染治理设施产排污系数手册》—《第四分册生活垃圾堆肥厂与餐厨垃圾处理厂污染物核算系数》中水污染物产生浓度系数，CODCr 22000mg/L，BOD5 7000mg/L，NH3-N 150mg/L，总氮300mg/L，总磷22mg/L，总砷0.03mg/L，总铅0.1mg/L，总镉0.005mg/L，总铬0.025mg/L，六价铬0.012mg/L，总汞0.003mg/L；SS浓度参考《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ 564—2010）初期渗滤液，取值2000mg/L。 （4）初期雨水 项目收集的初期雨水为突降暴雨冲刷地面产生，污染物浓度取值参考同上文中转站内厂区冲洗废水：pH：6～9、CODcr：514.8mg/L、SS：83.9mg/L，收集后经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。 暴雨时，打开初期雨水阀门，前15min初期雨水直接经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站调节池，15min后，关闭在雨水截留井内设置人工或自动阀门，初期雨水后的未污染雨水切换到雨水管道后直接外排。 项目污水产排情况详见表4.2-1。 |

| 运营期环境影 响和保护措施 | - 项目废水污染源源强核算结果一览表 产污环节; 类别; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）; 排放方式. 废水量（t/a）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 处理能力t/d; 治理工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）. 员工生活办公; 生活污水; COD; 产污系数法; 277.4; 0.111; 400; 4; 化粪池（缺氧/厌氧）; 40; 是; 0.067; 240; 2920; 间接排放. BOD5; 产污系数法; 0.061; 220; 0; 0.061; 220. SS; 产污系数法; 0.055; 200; 60; 0.022; 80. NH3-N; 产污系数法; 0.010; 35; 0; 0.010; 35. 厂区道路及地面冲洗、车辆冲洗、容器冲洗、除臭; 冲洗废水、除臭废水; COD; 类比分析法; 8687; 4.472; 514.8; 4.3; 隔油沉淀池; 30; 是; 3.130; 360.36; 2920; 间接排放. SS; 类比分析法; 0.729; 83.9; 70; 0.219; 25.17. 垃圾压滤; 渗滤液; COD; 产污系数法; 3723; 81.906; 22000; 30; 是; 57.334; 15400; 2920; 间接排放. BOD5; 产污系数法; 26.061; 7000; 0; 26.061; 7000. SS; 产污系数法; 7.446; 2000; 70; 2.234; 600. NH3-N; 产污系数法; 0.558; 150; 0; 0.558; 150. 总氮; 产污系数法; 1.117; 300; 0; 1.117; 300. 总磷; 产污系数法; 0.082; 22; 0; 0.082; 22. 总汞; 产污系数法; 0.00001; 0.003; 0; 0.00001; 0.003. 总镉; 产污系数法; 0.00002; 0.005; 0; 0.00002; 0.005. 总铬; 产污系数法; 0.00009; 0.025; 0; 0.00009; 0.025. 六价铬; 产污系数法; 0.00004; 0.012; 0; 0.00004; 0.012. 总砷; 产污系数法; 0.00011; 0.03; 0; 0.00011; 0.03. 总铅; 产污系数法; 0.00037; 0.1; 0; 0.00037; 0.1. 动植物油; 产污系数法; 1.862; 500; 40; 1.117; 300. 暴雨; 初期雨水; COD; 类比分析法; 188.66; 0.097; 514.8; /; /; /; 是; 0.097; 514.8; 1.25; 间接排放. SS; 类比分析法; 0.016; 83.9; /; 0.016; 83.9. 全厂废水; COD; 产污系数法; 12876.06; 86.586; 6724.573; /; /; /; 是; 60.629; 4708.661; 2920; 间接排放. BOD5; 产污系数法; 26.122; 2028.726; /; 26.122; 2028.726. SS; 产污系数法; 8.246; 640.413; /; 2.49; 193.382. NH3-N; 产污系数法; 0.568; 44.113; /; 0.568; 44.113. 总氮; 产污系数法; 1.117; 86.75; /; 1.117; 86.75. 总磷; 产污系数法; 0.082; 6.368; /; 0.082; 6.368. 总汞; 产污系数法; 0.00001; 0.001; /; 0.00001; 0.001. 总镉; 产污系数法; 0.00002; 0.002; /; 0.00002; 0.002. 总铬; 产污系数法; 0.00009; 0.007; /; 0.00009; 0.007. 六价铬; 产污系数法; 0.00004; 0.003; /; 0.00004; 0.003. 总砷; 产污系数法; 0.00011; 0.009; /; 0.00011; 0.009. 总铅; 产污系数法; 0.00037; 0.029; /; 0.00037; 0.029. 动植物油; 产污系数法; 1.862; 144.609; /; 1.117; 86.75. 备注：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）隔油沉淀池COD去除率为30%、动植物油去除率为40%、SS去除率为70%。. - 废水类别、污染物及污染治理措施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理措施; 排放去向; 排放形式; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 是否为可行技术. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; TW001; 化粪池; 是; 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站; 间断排放，排放期间流量不稳定，且无周期性规律; DW001; 污水排放口; 一般排放口. 生产废水; pH值、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油; TW002; 隔油沉淀池; 是. 初期雨水; pH、COD、SS; /; /; /. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放名称; 排放口 地理坐标; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 排放标准. 1; DW001; 污水排放口; 117°08′32.8074″， 26°53′26.5960″; 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 水环境影响分析 本项目运营期废水为生产废水、初期雨水和职工生活污水。冲洗废水、除臭废水、垃圾渗滤液经隔油沉淀池处理后、初期雨水收集后与经化粪池处理后的生活污水一起经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理，不会对区域地表水体水质造成影响。 ### 废水污染防治措施 （1）生活污水处理措施可行性 ①化粪池工作原理 三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 ②化粪池处理可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理（化粪池总规模为4m3），本项目生活污水量为0.76t/d，化粪池规模能满足本项目生活污水处理要求。 （2）生产废水处理措施可行性 ①隔油沉淀池工作原理 隔油沉淀池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。在隔油池中，相对密度小于1，粒径较大的油品杂质上浮于水面，与水分离；相对密度大于1的杂质则沉入池底。所以，隔油池同时又是沉淀池，本项目采用平流式隔油池。 ②隔油沉淀池处理可行性分析 隔油池有效容积V＝60Qt 式中：Q—最大设计秒流量；本项目生产废水量为36.4t/d，即1.26L/s； t=停留时间（宜为2～10min）；本项目取10min； 则隔油池容积应不小于0.76m3。本项目隔油沉淀池容积为4.3m3能满足本项目生产废水处理要求。 （3）泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站概况 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站于2009年3月动工建设，同年12月竣工，2010年1月27日开始试运营，2016年底进行了提标改造工作。采用“厌氧+好氧+MBR膜过滤+RO膜过滤+次氯酸钠消毒”的处理工艺，设计日处理渗滤液150吨。 泰宁县城区生活垃圾填埋场已于2024年1月1日封场。根据其渗滤液处理站在线监控数据可知，平均日处理水量50t/d，丰水期最大日处理水量为89.89t/d。 根据《泰宁县山河环境保护有限公司自行监测报告》（见附件17），泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行良好，废水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准。 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站设计进水水质指标详见表4.2-4。 - 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站进出水质一览表 项目; COD; BOD5; NH3-N; TP; SS. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 进水（mg/L）; 6000; 3000; 600; 60; 800. （4）依托可行性分析 ①水量 本项目废水日排放量为37.16t/d，占泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站日均剩余处理能力的37%，丰水期最大日剩余处理能力的62%。 当出现暴雨，最大日排放量74.89t/d（包含初期雨水）时废水进入渗滤液处理站调节池调节，渗滤液处理站丰水期最大日处理水量为89.89t/d，则废水产生量共164.78m3，所有废水均先进入处理站调节池，调节池容积12000m3，满足废水的调节要求，调节后废水进入后续污水处理。 因此，本项目污水的排放不会对泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的负荷造成冲击。 ②水质 根据《泰宁县城区垃圾无害化处理工程环境影响报告书》、《泰宁县城区生活垃圾填埋场配套建设渗滤液处理工程环境影响报告表》，泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站仅对CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP提出进水水质要求，未对总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等重金属指标提出进水水质要求。但生活垃圾填埋场特征污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅与本项目特征污染物相同。 根据《泰宁县城区垃圾无害化处理工程环境影响报告书》 ，报告中对渗滤液处理系统的渗滤液原水浓度核算为：CODcr：≤6000mg/L、BOD5≤3000mg/L、SS≤800mg/L、NH3-N≤600mg/L、TP ≤60mg/L，本项目外排废水污染物浓度为CODcr：4708.661mg/L、BOD5：2028.726mg/L、SS：193.382mg/L、NH3-N：44.113mg/L、TP：6.368mg/L各污染物浓度均小于渗滤液原水浓度，不会对渗滤液处理系统产生冲击。 ③接管可行性 本项目位于杉城镇赤坑垅泰宁县城区生活垃圾填埋场东侧，根据《污水接收协议》（见附件9），本项目废水可纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。 因此，本项目废水由泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站接纳处理的措施可行。 ### 废水监测要求 本项目废水纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理，监测计划部分纳入泰宁县城区生活垃圾填埋场监测计划。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）要求，项目废水监测计划如下： - 运营期废水监测计划表 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测负责单位. 废水; 生活垃圾转运站废水总排放口; pH值、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 一次/年; 专业监测单位. 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站废水排放口（封场后）; 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮; 一次/季度. pH值、色度、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 一次/年. 生活垃圾转运站雨水排放口; 化学需氧量、悬浮物; 月b. 备注：b雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。. ## 运营期大气环境影响和保护措施 ### 污染源强 项目废气主要为垃圾卸料、压缩过程中产生的颗粒物、NH3、H2S。 生活垃圾中易腐败物质丰富，在短时间内会产生发酵臭气。本项目恶臭主要来自进中转站的原始垃圾、垃圾运输车在中转作业卸料和压缩过程。恶臭主要成分是氨、硫化氢，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体，这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体有毒，刺激性气味也相对较大。 参考文献吕永等人的《垃圾转运站恶臭污染物研究》、郭晓琪等人的《广州市垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》、朱水元等人的《苏州市垃圾转运站的环境影响分析》和《环境卫生工程》第16卷第5期，社会区域类环评影响培训教材等有关资料，常温下每吨垃圾的废气排污参数：NH3、H2S和颗粒物的产污系数为60.59g、6.20g和120g。项目垃圾转运量为200t/d，年工作365天，则产生的NH3：4.423t/a、H2S：0.453t/a、颗粒物：8.76t/a。 卸料大厅处于微负压状态，将垃圾倾倒、压缩时产生的废气压入除尘除臭设备处理（收集效率按90%计，风机风量为40000m3/h）后再经20m高排气筒（DA001）排放。废气治理措施为：微负压+过滤网+生物洗涤塔，NH3、H2S的处理取设计值80%，对颗粒物的处理效率取设计值90%。 未经收集的废气溢散到卸料大厅内，辅以植物喷淋除臭。根据《生活垃圾转运站恶臭污染控制示范工程》（华东师范大学，环境科学，王文婷，2013年），雾化喷淋除臭系统对主要恶臭污染物H2S、NH3除臭效率可分别达到95%、80%，雾化喷淋对颗粒物的去除率按60%计。 项目废气产排情况见表4.3-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 产生源强; 排放形式; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放源强; 排气筒概况; 排放标准（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 是否达标. 核算方法; 污染物产生浓度（mg/m3）; 主要污染物产生速率（kg/h）; 主要污染物产生量（t/a）; 污染物排放浓度（mg/m3）; 污染物排放速率（kg/h）; 主要污染物排放量（t/a）; 编号及名称; 高度m; 内径m; 温度℃; 类型; 地理坐标. 垃圾卸料、压缩; 颗粒物; 产污系数法; 67.5000; 2.7000; 7.8840; 有组织; 微负压+过滤网+生物洗涤塔; 40000; 90; 90; 是; 6.7500; 0.2700; 0.7884; DA001排气筒; 20; 0.4; 25; 一般排放口; E117°08'31.0548", N 26°53'31.6339"; 120; 5.9; 达标. NH3; 产污系数法; 34.0813; 1.3633; 3.9807; 90; 80; 6.8159; 0.2726; 0.7961; /; 8.7; 达标. H2S; 产污系数法; 3.4906; 0.1396; 0.4077; 90; 80; 0.6978; 0.0279; 0.0815; /; 0.58; 达标. 垃圾卸料、压缩; 颗粒物; 产污系数法; /; 0.3000; 0.8760; 无组织; 植物液喷淋; /; /; 60; 是; /; 0.1200; 0.3504; /; /; 1.0; /; /. NH3; 产污系数法; /; 0.1515; 0.4423; /; /; 80; /; 0.0303; 0.0885; /; 1.5; /; /. H2S; 产污系数法; /; 0.0155; 0.0453; /; /; 95; /; 0.0008; 0.0023; /; /; 0.06; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气污染物有组织排放量核算详见表4.3-2，大气污染物无组织排放量核算详见下表4.3-3。 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001排气筒; 颗粒物; 6.7500; 0.2700; 0.7884. NH3; 6.8159; 0.2726; 0.7961. H2S; 0.6978; 0.0279; 0.0815. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.7884. NH3; 0.7961. H2S; 0.0815. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; /; 垃圾卸料、压缩; 颗粒物; 加强废气收集; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.3504. 2; /; NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.0885. 3; /; H2S; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 0.06; 0.0023. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.3504. NH3; 0.0885. H2S; 0.0023. - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.1388. 2; NH3; 0.8846. 3; H2S; 0.0838. ### 大气环境影响分析 项目废气达标排放分析见表4.3-5。 - 大气污染物达标排放一览表 产污环节; 污染物种类; 排放源强; 标准限值; 标准来源; 是否达标. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 排气筒DA001; 颗粒物; 6.7500; 0.2700; 120; 5.9; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 达标. NH3; 6.8159; 0.2726; /; 8.7; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 达标. H2S; 0.6978; 0.0279; /; 0.58; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 达标. 根据表4.3-5可知，项目排气筒DA001有组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；排放的NH3和H2S能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，项目废气可达标排放，对周边大气环境影响较小。 ### 污染物非正常排放量核算 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 - 废气非正常排放表 污染源; 非正常 排放原因; 排放 形式; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间 （h）; 年发生频次（次）; 应对 措施. 排气筒DA001; 废气治理设备故障; 有组织; 颗粒物; 67.5000; 2.7000; 1; 1; 立即 停止 作业. 有组织; NH3; 34.0813; 1.3633; 1; 1; 立即 停止 作业. 有组织; H2S; 3.4906; 0.1396; 1; 1; 立即 停止 作业. 非正常排放会造成超标排放，建设单位应加强管理，避免事故排放及非正常工况排放。 ### 废气污染防治措施 （1）处理流程 有组织废气：微负压+过滤网+生物洗涤塔+20m排气筒（DA001）。 无组织废气：①垃圾卸料口设置料口喷淋系统；②卸料大厅设置植物液喷淋除臭系统；③隔油沉淀池盖板密封并定期喷洒除臭剂；④洗车区定期喷洒除臭剂。 （2）卸料口喷淋系统 本项目在卸料口配置高速卷帘门，在垃圾卸料完毕后，迅速地关闭卸料口，并设置1套喷淋降尘除臭系统，系统主要靠压缩空气对液体进行雾化，由主机、输送管、输送泵、空压机、自动化控制系统等组成。当垃圾车在卸料时，将有大量的粉尘和臭气腾起，此时通过地感信号，采用高压气体带动常压液体的汽水混合喷射降尘，此系统既可以单独喷射自来水；同时也可以将除臭液喷洒在卸料槽内的垃圾上，既起到降尘作用，又起到除臭作用。 （3）植物液喷淋除臭系统 本项目设置1套植物液喷淋除臭系统，布置在卸料大厅。植物液喷淋除臭系统由控制系统、供液系统、雾化系统以及相关的管路、配件等组成，完全自动化控制，采用雾化喷洒系统并结合植物除臭剂作为除臭的主要载体，对站内的臭气进行净化处理，能与负压除尘除臭系统有机结合。 工作原理：植物除臭剂通过专用控制设备及雾化装置以适当的配比比例，以小于0.01mm左右的雾滴喷洒到异味源散发的空间里，微小的液滴表面形成极大表面能和表面积，更易吸附、分解空气中的异味分子，使异味分子中的立体结构发生变化，变得更不稳定，更易降解，在没有散发到周围环境之前予以分解消除，改善室内工作环境及室外、周边环境质量，从而达到最终消除异味的目的。 （4）有组织负压抽风除臭系统 项目拟设置密闭式垃圾压缩转运车间，垃圾收集车卸料过程中启动通风除尘系统，通过在料槽顶部设置吸风口、在箱机对接处、卸料大厅上空、压缩机附近设置排气管道和吸气窗对臭气和粉尘进行收集，经过“过滤网+生物洗涤塔”净化处理后通过20m排气筒排放。 生物洗涤塔工作原理：通过将气体引入塔体内部，利用专门培养的生物滤料和水膜进行生物降解处理。在洗涤塔内，微生物通过分解恶臭物质中的有机成分，将其转化为无害物质。 （5）措施可行性分析 ①有组织废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A表A.1环境卫生管理业排污单位废气治理可行技术参考表，卸料、压缩治理设施包括生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附。本项目废气采用“生物过滤” 处理后排放， 属于可行技术。 且根据废气影响预测分析可知，经处理后的颗粒物最终排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；NH3和H2S能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。因此，通过采取以上措施，可以确保项目车间废气对周边环境及敏感目标的影响降至最低，该处理措施合理可行。 ②无组织废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），本项目无组织废气排放控制可行性分析见表4.3-7。 - 项目无组织废气排放控制可行性分析一览表 无组织排放控制要求; 本项目建设情况; 可行性. a）卸料区应设置通风排气设施，卸料口应设置局部吸风装置，将气体收集处理后排放。; 卸料区设置通风排气设施，在卸料口配置高速卷帘门，在垃圾卸料完毕后，迅速地关闭卸料口，并设置1套喷淋降尘除臭系统将气体收集处理后排放; 可行. b）对于破碎、分选等工艺过程，排污单位应配备有效的气体捕集装置（如局部收集罩、大容积密闭罩等），并配备废气治理设施。; 本项目不设置破碎、分选等工艺; /. c）渗滤液储存池和调节池宜采取封闭措施；对厂内综合污水处理站产生恶臭气体的区域可投放除臭剂，或加罩、加盖密封，或集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。; 本项目隔油沉淀池采取封闭措施，并喷洒除臭剂; 可行. f）厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。; 项目厂区道路硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施; 可行. 由表4.3-7可知，本项目拟采取的废气治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中推荐的措施，具有可行性和可操作性。 ③蚊蝇、鼠害控制措施 为防止站内厂区成为蚊蝇、鼠害的孳生地，应定期对厂区、运输车辆及邻近地区喷洒消毒剂进行消毒。 定期采取清除鼠迹、堵塞鼠洞、添设防范设施等措施及毒杀、诱捕等方法消灭老鼠，使鼠密度等指标符合国家控制标准。 对站房等易于孳生和聚集蚊蝇的场所，必须及时采取冲洗、消毒、打扫、平整等卫生措施，防止蚊蝇孳生、聚集，及时消灭蚊蝇和蚊蝇幼虫。在蚊蝇孳生季节，应定期喷洒低毒杀虫药。 综上所述，本项目从环保角度分析其大气污染防治措施是可行的，项目运营对环境影响小。 （6）排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1要求：“排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”和7.4要求：“新污染源的排气筒一般不应低于15m。若某新污染源的排气简必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行。” 综上所述，本项目周围200m半径范围内无建筑，项目设置一根20m排气筒可满足要求。 （7）卫生防护距离 卫生防护距离的含义是指 “工业企业产生有害因素的部门的边界与居住区之间所需卫生防护距离”。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）“不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种。 当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。” 本项目防护距离计算参数见表4.3-8。 - 卫生防护距离计算参数表 污染物; 长度 （m）; 宽度 （m）; 有效高度 （m）; 污染物排放速率kg/h（QC）; 小时评价标准mg/m3（Qm）; 等标排放量QC/Cm; 等标排放量相差是否10%以内时; 选取污染物. 站房; 颗粒物; 34.5; 32.4; 17.8; 0.1200; 1.2; 0.1; 否; NH3. NH3; 0.0303; 0.2; 0.1515. H2S; 0.0008; 0.01; 0.08. 无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： Qc/Cm=（BLC+0.25r2）0.05LD/A 式中：Cm—环境一次浓度标准限值（mg/m3）； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类引从表中查取（年平均风速为1.2m/s，大气污染源构成类别为II类）和表4.3-9。 - 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在 地区近五年平 均风速m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000m; 1000<L≤2000m; L>2000m. 工业企业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：工业企业大气污染源分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者； II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的1/3，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定； III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 根据以上数据，计算出本项目大气卫生防护距离结果如表4.3-10所示。 - 卫生防护距离计算表 污染物; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离级差确定值（m）; 最终卫生防护距离 （m）. 站房; NH3; 10.795; 50; 50. 根据卫生防护距离取值规定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差取50m；卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m。 根据此规定，本项目无组织排放源所在的站房与周围敏感点应设50m的卫生防护距离。评价要求在项目卫生防护距离内不得新建有居住区、学校、医院等敏感目标。项目卫生防护距离范围详见附图13。 ### 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）要求及结合项目情况，项目运营期废气监测计划如下： - 运营期废气监测计划表 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测负责单位. 废气; 排气筒（DA001）; 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度; 一次/半年; 专业监测单位. 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度; 一次/季度. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 运营期声环境影响和保护措施 ### 污染源强 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，项目主要设备噪声源强见下表。 - 项目主要噪声设备源强表 序号; 噪声源; 数量 （台）; 噪声值 （dB（A））; 工作时间 （h/a）; 简化噪声点源名称; 简化后源强dB（A）. 1; 竖式压缩系统; 1; 80; 2920; 站房; 83.22. 2; 风幕机; 11; 70; 2920. ### 声环境影响分析 （一）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中附录A、附录B噪声预测模型，预测本项目各声源对预测点的影响规律和影响程度。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： …………（B.1） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 - 室内声源等效为室外声源图例 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： …………（B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： …………（B.3） 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： ……………（B.4） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ……………（B.5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级 （2）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 式中：LA（r）—点声源在预测点产生的A声级，dB； LA（r0）—参考位置ro处的A声级，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amic—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）：“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”。 本次环评预测噪声衰减仅考虑建筑物墙体隔声及距离衰减。 （二）预测结果 由预测结果可知，项目建成达产后昼间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距离室内边界距离/m; 室内边界; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 距声源距离/m; 声压级/dB（A）; X; Y; Z; 距声源距离/m; 声压级/dB（A）. 1; 站房; 站房; /; 1; 83.22; 隔声、减震; 20.41; -10.71; 1; 16.5; 东; 50.9; 8h/d; 15; 1.0; 35.9. 17.5; 南; 50.4; 15; 1.0; 35.4. 16.5; 西; 50.9; 15; 1.0; 35.9. 17.5; 北; 50.4; 15; 1.0; 35.4. 备注：①构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以站房西北角为（0，0）。 ②项目设备仅昼间运行。. - 厂界噪声预测结果一览表 序号; 预测点; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东侧厂界; 51.91; /; 60; 50; 达标; /. 2; 南侧厂界; 30.07; /; 60; 50; 达标; /. 3; 西侧厂界; 48.68; /; 60; 50; 达标; /. 4; 北侧厂界; 24.99; /; 60; 50; 达标; /. |
| --- | --- |

|  | ### 防治措施 项目噪声的主要来源是生产设备噪声，为进一步减少项目噪声对周围环境的影响，确保各厂界噪声稳定达标，建设单位应采取降噪措施。噪声防治主要从两方面入手：一是从噪声源上控制降低噪声，二是从传播途径上控制降低噪声，可采取如下措施： （1）从噪声源上控制降低噪声 ①应选用低噪音、低能耗的生产设备。 ②对所有设备应加强日常管理和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 ③设备与基础之间安装减震垫片。 （2）从传播途径上控制降低噪声 ①合理布置噪声源，对噪声源强较高的设备，尽量远离厂界。 ②利用厂房墙体，加强对噪声的阻隔效果。 以上措施在设备噪声防治中已广泛采用，同时结合距离、墙体及其他障碍物的衰减，评价预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，降噪措施基本可行。 ### 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）要求，项目运营期噪声监测计划如下： - 运营期噪声监测计划表 要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测负责单位. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 昼间，1次/季度; 专业监测单位. ## 运营期固废影响和保护措施 ### 污染源强 本项目产生的固废主要为生活垃圾；一般工业固体废物（洗涤塔污泥、渗滤液处理站污泥）；危险废物（废润滑油、废油桶、含油抹布及手套）。主要产生情况如下： （1）生活垃圾 项目职工19人，年工作日为365天，不住厂职工生活垃圾排放系数取0.5kg/人·日，则项目职工生活垃圾产生量为9.5kg/d，年产生量为3.47t，每日连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运。 （2）一般工业固体废物 ①洗涤塔污泥：本项目洗涤塔定期进行清捞污泥，产生量约0.5t/a。含尘废气在洗涤塔循环水内沉淀形成污泥，定期清捞的污泥连同生活垃圾一并压缩处理后外运。 ②渗滤液处理站污泥：待泰宁县城区生活垃圾填埋场封场关停后，渗滤液处理站污泥纳入本项目运营管理，产生量约2t/a，定期清捞连同生活垃圾一并压缩处理后外运。 （3）危险废物 ①废润滑油 项目生产、设备维护、检修过程会产生废润滑油，产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08，收集后暂存于危险废物暂存点，定期委托有资质单位进行处理。 ②废油桶 机械加工过程中使用的润滑油产生废油桶，产生量为0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49。收集后暂存于危险废物暂存点，定期委托有资质单位进行处理。 ③含油抹布及手套 项目含油抹布及手套产生量约为0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危险废物暂存点，定期委托有资质单位进行处理。 - 一般固体废物一览表 序号; 固废名称; 固废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 污染防治措施. 1; 洗涤塔污泥; 900-099-S07; 0.5; 废气治理; 半固态; 粉尘; 连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运. 2; 渗滤液处理站污泥; 900-099-S07; 0.5; 废水治理; 半固态; 粉尘. 3; 生活垃圾; /; 3.47; 员工生活; 固态; 生活垃圾. - 危险废物一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物编号; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性*; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08：900-217-08; 0.001; 生产、设备维护、检修; 液态; 润滑油; 废润滑油; T，I; 暂存于危险废物暂存点，定期交给有资质的单位处理. 2; 废油桶; HW49：900-041-49; 0.001; 固态; 润滑油; 废润滑油; T/In. 3; 含油抹布及手套; HW49：900-041-49; 0.001; 固态; 润滑油; 废润滑油; T/In. 注*：T—毒性（Toxicity），I—易燃性（Ignitability），In—感染性（Infectivity）. - 危险废物暂存点基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存点; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 站房; 5m2; 桶装; 0.5t; 一年. 废油桶; HW49; 900-041-49. 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49. ### 管理要求 （1）生活垃圾 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。可在厂区设置一些垃圾桶。厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后每日连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运。 （2）一般工业固体废物 本项目废气治理过程中产生的洗涤塔污泥、渗滤液处理站污泥清掏后及时连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运。 （3）危险废物 本项目产生的废润滑油、废油桶、含油抹布及手套暂存于危险废物暂存点，交由有资质单位定期收运处置。 1）危废暂存管理需按以下要求进行： 危险废物暂存点应做好防渗要求，危险废物暂存点内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危险废物暂存点进行检查维修。还应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单的要求进行贮存，贮存应符合下列要求： A.必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； C.应当使用符合标准的容器盛装危险废物； D.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）； E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 2）本项目危险废物转移全过程环境管理如下： 目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括： A.产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登录省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。 B.接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。 C.打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。 D.环保分局核查并汇总上报市局。各环保分局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出）。 另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。 综上所述，本项目固体废物全部得以妥善安全处置，固废处置措施可行。 ## 土壤、地下水 （1）污染源、污染物类型和污染途径分析 本项目冲洗废水、除臭废水、垃圾渗滤液经隔油沉淀池处理后、初期雨水收集后与经化粪池处理后的生活污水一起经污水管网排入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。 本项目为垃圾压缩中转站项目，土壤属污染影响型项目，其污染途径分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗3种，项目站房、危险废物暂存点等均采取严格防渗措施，不会发生渗漏影响土壤环境。 （2）影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响可不开展土壤环境影响评价。本项目建设对土壤环境影响小。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目属于“U城镇基础设施及房地产，148、生活垃圾转运站”，属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目建设对地下水环境影响小。 （3）污染防治措施 ①采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，加强对生产设备的维护和危险废物暂存点的检查，防止物料泄露。 ②厂区实行雨污分流。 ③项目全厂采取分区防渗措施。项目地下水分区防渗图见附图12。 根据项目特点及所处区域，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要包括隔油沉淀池、危险废物暂存点；一般防渗区主要包括站房；简单防渗区包括厂内其他区域等。结合场地基础防渗能力，不同区域采取相应的防渗防腐措施。 A、重点防渗区 防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。 B、一般防渗区 防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB16889执行。 C、简单防渗区 针对基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，一般水泥硬化则可达到防渗技术要求。 - 本项目分区防渗一览表 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗要求. 重点防渗区; 隔油沉淀池、危险废物暂存点; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照执行GB18598执行. 一般防渗区; 站房; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照执行GB16889执行. 简单防渗区; 厂内其他区域; 一般地面硬化. 综上所述，本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制站区内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 （4）跟踪监测要求 本项目选址于杉城镇赤坑垅泰宁县城区生活垃圾填埋场东侧，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 ## 生态 本项目位于三明市泰宁县杉城镇赤坑垅，总用地面积13111m2。根据调查，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态影响分析。 ## 环境风险分析 ### 评价依据 （1）风险调查 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目生产过程所使用的原辅材料中涉及环境风险物质的主要为润滑油、废油。 - 项目风险物质调查表 物质名称; 最大储存量t; 储存方式; 主要成分; 储存场所. 废润滑油; 0.001; 桶装; 润滑油; 危废点. 废油桶; 0.001; 桶装; 润滑油; 危废点. 含油抹布及手套; 0.001; 桶装; 润滑油、编织物; 危废点. ②主要风险单元识别 本企业主要风险单元详见表4.8-2。 - 风险单元识别表 序号; 风险单元; 事故类型; 危险物质; 环境风险识别. 1; 危废点; 危险废物泄露; 废润滑油、废油桶、含油抹布及手套; 泄露、火灾. 2; 隔油沉淀池、渗滤液处理站; 废水泄漏; 废水; 泄露. 由上表可知，主要风险单元为危废点、渗滤液处理站，存在泄露及火灾的风险事故。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; Q（qn/Qn）. 1; 废润滑油; /; 0.001; 50; 0.00002. 2; 废油桶; /; 0.001; 50; 0.00002. 3; 含油抹布及手套; /; 0.001; 50; 0.00002. 合计; 0.00006. 本项目Q=0.00006＜1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）环境风险潜势为I，进行简单分析。 （3）可能影响途径 通过对风险物质类型、风险源、有害物质识别可能影响的途径，识别结果详见表4.8-4。 - 项目风险物质影响途径一览表 序号; 危险单元; 有害物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 危废点; 废润滑油、废油桶、含油抹布及手套; 危险废物泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 危险废物泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，通过挥发、扩散、漫流、下渗等对周围大气、地表水、地下水和土壤环境造成影响. 2; 隔油沉淀池、渗滤液处理站; 废水; 处理设施故障，处理单元失效，污水发生泄漏; 污水泄漏进入地表水、地下水或土壤. ### 风险防范措施 （1）危废防范措施 项目在生产过程中产生的危废（废润滑油、废油桶、含油抹布及手套）具有易燃性或毒性，项目应做好相关的风险防范措施及应急措施，以防治风险发生对车间工作人员及周边环境造成影响，具体措施如下： ①项目在生产过程中产生的危废应及时收集，妥善保管；放置于专用的危废点，并保持通风阴凉； ②远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等； ③配备相应品种的消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查； ④委托有资质的单位处置，并做到专车专用，并标有相关标志。 ⑤危废点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗防漏处理。危废点场地应防渗，设置围堰收容泄漏物，防止废油泄漏至车间外；收集桶下方设置托盘，防止跑冒滴漏。 （2）火灾防范措施 ①消除和控制明火源，有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等。 ②防止电气火花，采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。项目设置现场疏散指示标志和应急照明灯。 ④加强职工的安全教育和培训，推行持证上岗。一是对消防理论知识的培训，二是加强消防技能的训练。掌握必要的消防设备使用、编修保养方面的知识，在必要的时候能够发挥所配备的消防设施的作用，发挥出处理初期火灾事故的能力。 （3）废水防范措施 ①委托有资质单位进行设计、施工和管理；做好防渗防漏措施，对废水收集设施进行检查，及时维修或更换不良部件，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患；完善管理制度，加强日常维护人员的培训。 ②废水处理设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作，每天一次对废水处理设施进行巡检，如：管道是否发生泄漏、设施是否运行正常等，发现问题及时解决，并做好巡检记录。 ③定期安排污水单位进行维护，减少废水处理设施故障发生概率。定期对其进行检查是否发生损坏、破裂情况。若出现该类问题出现，建设单位应及时采取修补，做好防腐、防渗措施。 ④应急事故池 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标[2006]43号），事故应急水池容量按下式计算： 式中：（V1+V2-V3）max—对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值，m3； V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V2=∑Q消·t消； 式中：Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h； V5=10q×F 式中：q—降雨强度，按平均日降雨量，mm； F—应进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 q=qa/n 式中：qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； - 事故储存设施总有效容积计算表 项目; 备注. V1; 本项目不涉及储罐及装置区，故V1=0m3. V2; 室内消防用水量为15L/s，室外消防用水量为10L/s，火灾延续时间按 1h估算，则V2=（15+10）×3600/1000=90m3. V3; 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站调节池，V3=12000m3. V4; V4：本项目37.16m3，泰宁县城区生活垃圾填埋场89.89m3（在线监控丰水期最大日），则V4=127.05m3. V5; V5=37.73 m3. V事故池; V事故池=-11745.22m3. 泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站已设立一座12000m3调节池，可以满足事故废水暂存需求，本次项目的应急处置依托其进行。 厂区采取雨污分流，正常情况下，雨水经雨水沟汇入场区周边的雨水管网，生产废水和生活污水进入泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理。为了避免火灾下，废水随雨水外排，本项目在雨水排放口处设置切断阀，当事故发生时，关闭雨水排放口，将消防废水和全厂废水可自流至渗滤液处理站调节池，再依托渗滤液处理站进行后续处理。 项目污水总排口海拔329米，调节池海拔315米，事故废水可在重力作用下自流至调节池，有效避免事故废水外排的风险。 （4）生活垃圾运输路线的风险防范 本项目不负责生活垃圾全域收集和生活垃圾转运至焚烧厂工作，但要求运输单位需按以下要求进行运输路线的风险防范： ①运输车辆工作前，驾驶员对车辆外观、刹车等关键设置进行检查，确保车辆能正常行驶； ②运输车驾驶员应取得相关驾驶资质证明，安全驾驶，避免超载和超速，按照既定路线运输； ③若车辆在运输途中发生泄露等危险情况，驾驶员需及时报警和环卫部门，对事故现场进行处置。 综上，通过上述各项风险防范措施，能够将项目营运期造成的风险事故的危害降至最低。 ### 环境风险影响分析 项目环境风险潜势为Ⅰ，属简单分析。建设单位在严格采取各项风险防范应急措施，并加强安全管理，在以此为前提的情况下，一旦以上突发事件发生，环境风险可达到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒 DA001 | 颗粒物 | 微负压+过滤网+生物洗涤塔+20m排气筒DA001排放 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2标准限值 （颗粒物≤120mg/m3、 颗粒物≤5.9kg/h） |  |
|  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（NH3≤8.7kg/h） |  |
|  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（H2S≤0.58kg/h） |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（臭气浓度≤4000kg/h） |  |
|  | 企业边界 | 颗粒物 | ①垃圾卸料口设置料口喷淋系统；②卸料大厅设置植物液喷淋除臭系统；③隔油沉淀池盖板密封并定期喷洒除臭剂；④洗车区定期喷洒除臭剂 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2标准限值 （颗粒物≤1.0mg/m3） |  |
|  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（NH3≤1.5kg/h） |  |
|  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（H2S≤0.06kg/h） |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（臭气浓度≤20） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水→化粪池→泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站 | 满足泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站进水浓度要求 |  |
|  | 生产废水 | pH值、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、动植物油 | 生产废水→隔油沉淀→泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站 |  |  |
|  | 初期雨水 | pH、COD、SS | 初期雨水→泰宁县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站 |  |  |
| 声环境 | 生产设备运行噪声 | 噪声 | 厂房隔声；优先选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施；垃圾运输车减速慢行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 （昼间≤60dB（A）） |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾、洗涤塔污泥、渗滤液处理站污泥与进站生活垃圾一并压缩外运； |  |  |  | 一般工业固体废物贮存标准执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）的“第四章 生活垃圾”规定。 |
|  | ②废润滑油、废油桶、含油抹布及手套暂存于危废点，并委托有资质公司处置。 |  |  |  | 危险废物贮存标准执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，加强对生产设备的维护和危险废物暂存点的检查，防止物料泄露。 ②厂区实行雨污分流。 ③项目全厂采取分区防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危废防范措施 项目在生产过程中产生的危废（废润滑油、废油桶、含油抹布及手套）具有易燃性或毒性，项目应做好相关的风险防范措施及应急措施，以防治风险发生对车间工作人员及周边环境造成影响，具体措施如下： ①项目在生产过程中产生的危废应及时收集，妥善保管；放置于专用的危废点，并保持通风阴凉； ②远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等； ③配备相应品种的消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查； ④委托有资质的单位处置，并做到专车专用，并标有相关标志。 ⑤危废点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗防漏处理。危废点场地应防渗，设置围堰收容泄漏物，防止废油泄漏至车间外；收集桶下方设置托盘，防止跑冒滴漏。 （2）火灾防范措施 ①消除和控制明火源，有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等。 ②防止电气火花，采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。项目设置现场疏散指示标志和应急照明灯。 ④加强职工的安全教育和培训，推行持证上岗。一是对消防理论知识的培训，二是加强消防技能的训练。掌握必要的消防设备使用、编修保养方面的知识，在必要的时候能够发挥所配备的消防设施的作用，发挥出处理初期火灾事故的能力。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①排污口规范化 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理设施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。建设单位应在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌注明污染物名称以警示周围群众，执行GB15563.1-1995《环境图形标准排污口（源）》，见表5.1-1。 - 排污口图形符号（提示标志）一览表 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般性固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. ②竣工环境保护验收 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号》，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。” 根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号），“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。” 因此，项目建成后三个月内，建设单位应根据相关法律法规及技术指南进行环保设施竣工自主验收。 ③排污许可管理要求 根据已于2021年3月1日起实施的《排污许可管理条例》，企业应在试生产前申请并取得“排污许可证”。企业应根据生态环境部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行排污许可填报，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行“简化管理”。 - 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别 项目类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十六、公共设施管理业78. 104; 环境卫生管理782; 生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋; 生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中处理（除焚烧、填埋以外的），日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理，日转运能力150吨及以上的垃圾转运站; 日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理，日转运能力150吨以下的垃圾转运. ④环境管理要求 项目运营期环境管理主要内容包括： （1）贯彻执行试运行期建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）提高员工对环境保护工作的认识，加强环保意识教育。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）建设单位应该负责环保设施运行的检查、保养及维护工作；负责绿地花草树木的养保。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括：污染物排放情况、污染物治理设施的运行、操作和管理情况、事故情况及有关记录、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料、其他与污染防治有关的情况和资料等。 ⑤项目环保投资 本项目总投资为2547.2万元，环保投资为72万元，占总投资的2.83%，工程环保投资情况见表5.1-3。 - 工程环保投资一览表 阶段; 项目; 内容; 费用（万元）; 实施进度. 运 营 期; 废气; 有资质：微负压+过滤网+生物洗涤塔+20m排气筒DA001排放 无组织：①垃圾卸料口设置料口喷淋系统；②卸料大厅设置植物液喷淋除臭系统；③隔油沉淀池盖板密封并定期喷洒除臭剂；④洗车区定期喷洒除臭剂; 60; 同步配套. 废水; 隔油沉淀池；化粪池；污水管线; 5; 同步配套. 固废; 危险废物设置危废点，并委托有资质公司处置; 2; 依托现有. 噪声; 厂房隔声；优先选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施；垃圾运输车减速慢行; 5; 同步配套. 合 计; 72; -. |

# 结论

泰宁县城乡建设和交通运输局建设的泰宁县城区生活垃圾分类和处理设施建设项目（三期）符合国家相关产业政策，项目与周边环境相容，项目建设符合区域环境功能区划要求，用地符合要求，符合“三线一单”控制要求。建设项目在认真落实本报告表提出的各项环保措施情况下，确保污染物达标排放，确保污染物总量控制在允许排放总量范围内，项目正常运营不会对周边环境产生大的影响。本评价从环境影响角度分析认为该项目在此建设是可行的。 睿柯环境工程有限公司 2025年4月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① （t/a） | 现有工程 许可排放量 ②（t/a） | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③（t/a） | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤（t/a） | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.1388 | / | 1.1388 | +1.1388 |
|  | NH3 | / | / | / | 0.8846 | / | 0.8846 | +0.8846 |
|  | H2S | / | / | / | 0.0838 | / | 0.0838 | +0.0838 |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.288 | / | 1.288 | +1.288 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.322 | / | 0.322 | +0.322 |
| 一般工业 固体废物 | 洗涤塔污泥 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 渗滤液处理站污泥 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 含油抹布及手套 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.47 | / | 3.47 | +3.47 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①